Приложение №1

К приказу от	№

# Вопросы для проверки соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы

- Содержание вопросов ограничивается следующими темами:

- международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе;

- нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС	любительской службы;

- правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена;

- виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений);

- теория	радиосистем	(передатчики,	приемники,	антенны	и распространение радиоволн);

- параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений;

- безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи);

- электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех.

- Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, один из которых правильный. Нумерация вопросов и расположение ответов на вопрос условное и должны меняться. Соответствие номера вопроса и правильного ответа приведены с учетом нумерации вопросов и расположения ответов, представленных в настоящем приложении. При проверке рекомендуется использовать программное обеспечение.

- Вопросы по категориям:

  - для четвертой квалификационной категории (соответствуют Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL) Европейской конференции администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течение не более одного часа на 15 и более из 20 вопросов:

# Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе

Вопрос №1

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

- □  Только с любительскими радиостанциями

- □  С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «СиБи»

диапазона (27 МГц)

- □ С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

- □ С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «СиБи» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

Вопрос №2

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

- □ Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала

- □  Только при работе вне любительских диапазонов

- □  При участии в аварийно-спасательной связи

- □ Не регламентируется

Вопрос №3

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

- □ Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

- □ Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

- □  Не разрешено

- □ Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

Вопрос №4

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

- □  Разрешено, если это реклама

- □ Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

- □ Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

- □ Не разрешено

Вопрос №5

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

- □ Станция радиоуправления

- □ Цифровая станция

- □  Радиомаяк

- □  Ретранслятор

Вопрос №6

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

- □  Не может

- □ Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

- □ Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

- □  Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

Вопрос №7

Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

- □ Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах

- □ Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот

- □ Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом

- □ Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе

Вопрос №8

На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

- □  На два

- □  На четыре

- □  На три

- □ На пять

Вопрос №9

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

- □ Северная Америка

- □ Австралия и Океания

- □ Южная Америка

- □  Африка, Европа, страны бывшего СССР

Вопрос №10

На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

- □  СРР (Союз радиолюбителей России)

- □  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

- □  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

- □ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

Вопрос №11

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- □  RA3A

- □ АТ-321

- □  RIT

- □  БЕРЁЗА

Вопрос №12

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- □  MO13

- □  ФОНАРЬ

- □  RA9EM

- □  RMT

Вопрос №13

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

- □  R4IT

- □  R8SRR

- □  R44ITU

- □  RIT

Вопрос №14

Как называется международная организация радиолюбителей?

- □ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

- □  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

- □  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

- □  IARU (Международный радиолюбительский союз)

Вопрос №15

Что обозначает сокращение «DX»?

- □  Радиостанцию, работающую в соревнованиях

- □  Дальнюю или редкую радиостанцию

- □  Радиостанцию, работающую с плохим сигналом

- □  Радиостанцию, работающую малой мощностью

Вопрос №16

При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна

- □ При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров

- □ С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания

- □  С согласия владельца судна

- □ При любых условиях

Вопрос №17

Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?

- □  Допускается только при участии в соревнованиях

- □ Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой

- □  Не допускается

- □ Допускаются только лица не старше 19 лет

# Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

Вопрос №18

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

- □  70 см

- □  23 см

- □  90 см

- □ 2 м

Вопрос №19

Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

- □  Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе

- □ Продолжать передачу

- □  Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе

- □ Прекратить передачу

Вопрос №20

Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?

- □ Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.

- □  Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем

- □ Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей

- □ Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями

Вопрос №21

Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?

- □ Только политика

- □ Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

- □ Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

- □ Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем

Вопрос №22

Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?

- □  Не регламентируется

- □  Сведения, составляющие государственную тайну

- □  Сведения, полученные от корреспондентов

- □  Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций

Вопрос №23

Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

- □  Роскомнадзор

- □  Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

- □  Союз радиолюбителей России (СРР)

- □  Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

Вопрос №24

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

- □  Три

- □  Шесть

- □  Пять

- □  Четыре

Вопрос №25

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?

- □  Два

- □ Нет ограничений

- □  Три

- □ Только один

Вопрос №26

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

- □  «Экстра»

- □  Четвёртая

- □  «Супер»

- □  Первая

Вопрос №27

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

- □ Мощность не ограничена

- □ Один ватт

- □ Десять ватт

- □ Пять ватт

Вопрос №28

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

- □ На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах

- □ На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

- □  Только на диапазоне 160 метров

- □ Только на УКВ - диапазонах

Вопрос №29

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

- □ С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

- □ С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

Вопрос №30

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

Вопрос №31

Из каких частей состоит позывной сигнал?

- □ Префикс и суффикс

- □ Суффикс и приставка

- □ Префикс и астериск

- □ Суффикс и астериск

Вопрос №32

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-

Дмитрий-Анна-Василий"?

- □  RQ3DAW

- □  RV3DAW

- □  RG3DAV

- □  RW3DAV

Вопрос №33

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-

Дмитрий-Галина-Зинаида"?

- □  RX3DGZ

- □  RZ3DHZ

- □  RZ3DGX

- □  RZ3DGZ

Вопрос №34

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-

Щука-Жук-Иван-Краткий"?

- □  UA3VQIK

- □  UA3QVJ

- □  UA3QVI

- □  UA3VQJ

Вопрос №35

Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

- □  US5AAA

- □  UN8AAA

- □  UA9AAA

- □  UK8AAA

Вопрос №36

Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

- □  UA3AA/s

- □  UA3AA/mm

- □  UA3AA/z

- □  UA3AA/m

Вопрос №37

Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?

- □  UA1FA

- □  R1FL

- □  RAEM

- □  UW3DI

Вопрос №38

Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?

- □ Лаповок Я.С.

- □ Кудрявцев Ю.Н.

- □ Кренкель Э.Т.

- □ Лбов Ф.А.

Вопрос №39

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?

- □  R3DAAD/B

- □  R73SRR

- □  U3DI

- □  RR3DH

Вопрос №40

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории

- □  U3DI

- □  R3DAAD

- □  RR3DH

- □  R73SRR

Вопрос №41

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

- □ R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9

- □ RA0 - RZ9

- □ RA0 - RZ9, UA0-UZ9

- □ UA0-UZ9

Вопрос №42

Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом

UA3AA/QRP?

- □ Более 1000 Ватт

- □ Нельзя определить

- □ 5 Ватт, или менее

- □ Более 200 Ватт

Вопрос №43

Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?

- □  Никогда

- □ Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

- □  Когда передано штормовое предупреждение

- □ В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан

Вопрос №44

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

- □  Разрешено только в вечернее время

- □  Не разрешено

- □  Разрешено на частотах выше 433 МГц

- □  Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных

Вопрос №45

При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?

- □ При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию

- □  При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России

- □ При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции

- □ При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе

Вопрос №46

Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?

- □  Территориальное управление Роскомнадзора

- □  Союз радиолюбителей России

- □  Государственная комиссия по радиочастотам

- □ Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях

Вопрос №47

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?

- □ Только одно

- □ По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)

- □ Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

- □ Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

Вопрос №48

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

- □  Может только под контролем Роскомнадзора

- □  Может только под личным контролем

- □  Не может

- □  Может только под контролем Радиочастотной службы

Вопрос №49

Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное наказание физического лица в виде:

- □ Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.

- □ Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.

- □  Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.

- □  Предупреждение в письменной форме.

Вопрос №50

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

- □  Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)

- □  Решением Министерства внутренних дел (МВД)

- □  Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)

- □  Постановлением Правительства РФ (ППРФ)

Вопрос №51

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

- □  Да

- □ Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

- □ Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

- □  Да, при наличии разрешения полиции

Вопрос №52

Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?

- □ Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций

- □  Только позывной сигнал любительской радиостанции

- □  Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций

Вопрос №53

В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

- □  При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

- □  При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

- □  При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

- □  При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30

МГц

Вопрос №54

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?

- □ Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий

- □  Дата и время проведения радиосвязи

- □  Позывной корреспондента и оба рапорта

- □ Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента

Вопрос №55

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?

- □  Выходная мощность и потребляемый ток

- □  Время включения и выключения

- □  Список позывных сигналов допущенных корреспондентов

- □ При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся

Вопрос №56

Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?

- □ Не менее шести месяцев после того, как он начат

- □ Не менее одного года после внесения в него последних сведений

- □ Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений

- □  Вечно

Вопрос №57

Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?

- □  Нет

- □ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе

- □ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера

- □  Да

Вопрос №58

Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной

- □ Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом

- □  Нельзя

- □  Можно вносить любую дополнительную информацию

- □ Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях

Вопрос №59

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

- □  145,206-145,594 МГц

- □ 144.0 - 144.5 МГц

- □ 145 - 146 МГц

- □ 144 - 146 МГц

Вопрос №60

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70

см?

- □  1,6 МГц

- □ 600 кГц

- □  6 МГц

- □ 100 кГц

Вопрос №61

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

- □  1,6 МГц

- □ 100 кГц

- □  6 МГц

- □ 600 кГц

Вопрос №62

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23

см?

- □  600 кГц

- □ 100 кГц

- □  6 МГц

- □ 1,6 МГц

Вопрос №63

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

- □  Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

- □  Телеметрию

- □ Новости для радиолюбителей

- □  Позывной сигнал ретранслятора

Вопрос №64

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

- □ Носимые и возимые

- □  Иностранные

- □  Стационарные

- □  Местные

Вопрос №65

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

- □  Позывной сигнал ретранслятора

- □  Субтон

- □  Позывной сигнал владельца ретранслятора

- □ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

Вопрос №66

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

Вопрос №67

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на третью категорию?

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

Вопрос №68

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на вторую категорию?

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

Вопрос №69

Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

# Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена

Вопрос №70

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

- □ Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»

- □  Несколько раз называется свой позывной

- □ Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

- □  Сначала «Всем», затем несколько раз имя

Вопрос №71

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

- □  Дать короткий общий вызов

- □ Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

- □  Несколько раз передать свой позывной

- □ Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех

Вопрос №72

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово

"здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово

"здесь", затем Ваш позывной по буквам

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово

"здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды

Вопрос №73

Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

- □ Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории

- □ Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте

- □ Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU

- □ Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше

Вопрос №74

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

- □  Мощность радиостанции не имеет значения

- □  Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность

- □  Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность

- □ Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

Вопрос №75

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

- □  Нет

- □  Да, только в границах любительских диапазонов

- □  Да

- □  Да, только за границами любительских диапазонов

Вопрос №76

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

- □ Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

- □ Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

- □  Немедленно закончить радиообмен

- □ Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения

радиообмена

Вопрос №77

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

- □  Свой позывной, затем - позывной корреспондента

- □  Всегда только свой позывной

- □  Позывной корреспондента, затем свой

- □ Не имеет значения

Вопрос №78

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе

RST?

- □  Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

- □  Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон

- □  Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

- □  Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон

Вопрос №79

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?

- □ Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

- □ Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

- □ Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

- □ Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности

Вопрос №80

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

- □  39

- □  59

- □  57

- □  599

Вопрос №81

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

- □  599

- □  73

- □  59

- □  49

Вопрос №82

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или

RST?

- □  5 баллов

- □  59 баллов

- □  1 балл

- □  9 баллов

Вопрос №83

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS

или RST?

- □  59 баллов

- □  9 баллов

- □  1 балл

- □  5 баллов

Вопрос №84

С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?

- □ Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

- □  Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

- □  Для передачи общего вызова

- □  Для оценки разбираемости сигналов корреспондента

Вопрос №85

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

- □ 433 МГц и выше

- □ 10 м, 2 м

- □ 10 м, 2 м, 70 см

- □  Все диапазоны выше 30 МГц

Вопрос №86

Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?

- □ Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

- □ Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

- □ Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

- □ Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

Вопрос №87

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

- □ Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

- □ Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

- □ Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

- □ Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

Вопрос №88

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

- □  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

- □ Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале

- □ Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

- □  Для проверки КСВ репитера

Вопрос №89

Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

- □ Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

- □ Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации

- □  Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям

- □ Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

Вопрос №90

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

- □  Чтобы Вас всегда было хорошо слышно

- □  Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора

- □  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

- □ Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

Вопрос №91

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

- □  QSY

- □  QRZ

- □  QSO

- □  QSL

Вопрос №92

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

- □  QRZ

- □  QRT

- □  QRG

- □  QSY

Вопрос №93

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

- □  QRZ

- □  QRN

- □  QRM

- □  QRT

Вопрос №94

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

- □  QRM

- □  QRZ

- □  QRN

- □  QRT

Вопрос №95

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

- □  QRZ

- □  QRN

- □  QRM

- □  QRT

Вопрос №96

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

- □  QRM

- □  QRZ

- □  QRP

- □  QRO

Вопрос №97

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

- □  QRO

- □  QRP

- □  QRM

- □  QRZ

Вопрос №98

С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?

- □ В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут

- □ Один раз за все время радиосвязи, в её конце

- □  Никогда

- □ Один раз за все время радиосвязи, в её начале

Вопрос №99

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

- □  Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи

- □  Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы

- □  Визитная карточка любительской радиостанции

- □ Почтовая карточка

# Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)

Вопрос №100

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

- □  Для передачи радиолюбительских новостей

- □ Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций

- □  Для соревнований по радиоспорту

- □  Для длительных бесед на интересные темы

Вопрос №101

Как обозначается вид работы «телеграф»?

- □  RTTY

- □  AM

- □  FM

- □  CW

Вопрос №102

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

- □  AM

- □  RTTY

- □  FM

- □  CW

Вопрос №103

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

- □  AM

- □  FM

- □  RTTY

- □  CW

Вопрос №104

Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

- □  PSK

- □  CW

- □  RTTY

- □ FM, AM, SSB

Вопрос №105

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

- □  SSB

- □  AM

- □  FM

- □  RTTY

# Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)

Вопрос №106

В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель

(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

- □  При высоком уровне внешнего шума

- □ При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

- □  При приёме слабых сигналов

- □  При приёме сильных сигналов

Вопрос №107

В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

- □  При приёме слабых сигналов

- □  При недостаточной мощности выходного каскада

- □  При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

- □  При приёме сильных сигналов

Вопрос №108

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?

- □  Если у оператора сильный голос

- □  Включать компрессор нужно всегда

- □ Если в микрофон попадает много постороннего шума

- □  При работе с динамическим микрофоном

Вопрос №109

В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?

- □ При включении режима передачи при отключенном микрофоне

- □  При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных

- □ При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

- □ При включении режима передачи без подключенной антенны

Вопрос №110

Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?

- □  Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

- □ Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика

- □ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

- □ Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

Вопрос №111

С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

- □ Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

- □  Для настройки выходного каскада передатчика

- □  Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

- □  Для работы азбукой Морзе

Вопрос №112

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?

- □  Радиостанция перейдёт в режим приёма

- □ Выключится питание

- □  Радиостанция перейдёт в режим передачи

- □ Отключится микрофон

Вопрос №113

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции

(трансивера) к внешнему блоку питания?

- □  Чёрный - плюс, красный - минус

- □  Красный - плюс, белый - минус

- □  Чёрный - плюс, белый - минус

- □  Красный - плюс, чёрный - минус

Вопрос №114

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

- □  Регулирует громкость приёмника

- □ Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

- □  Расстраивает выходной контур выходного каскада

- □  Изменяет усиление по промежуточной частоте

Вопрос №115

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление

радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

- □  Радиостанция перейдёт в режим приёма

- □  Выключится питание радиостанции

- □ Включится шумоподавитель

- □  Радиостанция перейдёт в режим передачи

Вопрос №116

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

- □  Уровень собственных шумов приёмника

- □ Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции

- □ Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

- □  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Вопрос №117

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?

- □  Ток потребления радиостанции

- □  Уровень шумов приёмника

- □  Уровень мощности на выходе передатчика

- □  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Вопрос №118

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

- □ 14547500 герц

- □ 145475 Мегагерц

- □  145 Мегагерц и 475 килогерц

- □ 145475 герц

Вопрос №119

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления

(AGC)?

- □ Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции

- □  Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты

- □ Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

- □  Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

Вопрос №120

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

- □ Предсказать невозможно

- □ Показания уменьшатся

- □ Изменений не произойдёт

- □ Показания увеличатся

Вопрос №121

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

- □  Показания сильно увеличатся

- □  Показания сильно уменьшатся

- □  Изменения показаний предсказать невозможно

- □  Изменения показаний не произойдёт

Вопрос №122

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

- □ Ничего не произойдёт

- □  Сигнал радиостанции передаваться не будет

- □  Упадёт выходная мощность

- □  Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

Вопрос №123

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

- □ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

- □ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

- □  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

- □  Для подключения к радиостанции дополнительной антенны

Вопрос №124

Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?

- □  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

- □ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

- □ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

- □ Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций

Вопрос №125

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

- □  Повышенный и пониженный уровень мощности

- □ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

- □  Субтон

- □ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB

Вопрос №126

Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

- □ Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности

- □  Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

- □ Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

- □  Работа на двух разнесённых частотах

Вопрос №127

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

- □  Неправильно выбрана боковая полоса

- □  Включена расстройка (RIT)

- □  Мала чувствительность радиостанции

- □  Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

Вопрос №128

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

- □  С шириной полосы пропускания 6 кГц

- □  С шириной полосы пропускания 500 Гц

- □  С шириной полосы пропускания 3 кГц

- □  С шириной полосы пропускания 10 кГц

Вопрос №129

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

- □  Модулятором

- □ Усилителем мощности

- □ Задающим генератором

- □  Микрофонным усилителем

Вопрос №130

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- □ Усилителем мощности

- □ Задающим генератором

- □  Модулятором

- □  Микрофонным усилителем

Вопрос №131

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- □ Усилителем мощности

- □  Микрофонным усилителем

- □ Задающим генератором

- □  Модулятором

Вопрос №132

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- □ Усилителем мощности

- □ Задающим генератором

- □  Модулятором

- □  Микрофонным усилителем

Вопрос №133

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- □  Детектором

- □  Гетеродином

- □  Смесителем

- □  Усилителем высокой частоты

Вопрос №134

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- □  Смесителем

- □  Детектором

- □  Гетеродином

- □  Усилителем высокой частоты

Вопрос №135

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- □  Детектором

- □  Смесителем

- □  Гетеродином

- □  Усилителем высокой частоты

Вопрос №136

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

- □  Гетеродином

- □  Смесителем

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Детектором

Вопрос №137

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

- □  Пластмассовая труба

- □  Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

- □ Стальной трос

- □ Резиновый шланг

Вопрос №138

Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

- □  Двухпроводную линию

- □  Четырёхпроводную линию

- □  Однопроводную линию

- □  Коаксиальный кабель

Вопрос №139

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

- □  Коаксиальный кабель

- □  Четырёхпроводная линия

- □  Двухпроводная линия

- □  Однопроводная линия

Вопрос №140

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

- □ Резиновый шланг

- □  Коаксиальный кабель

- □  Пластмассовая труба

- □  Двухпроводная линия

Вопрос №141

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

- □ Удлинить антенну

- □  Использовать линию питания меньшей длины

- □ Укоротить антенну

- □  Использовать линию питания большей длины

Вопрос №142

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

- □ Около 75 Ом

- □ Около 200 Ом

- □  Зависит от резонансной частоты

- □ Около 50 Ом

Вопрос №143

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны

(«граунд-плейн») на резонансной частоте?

- □ Около 75 Ом

- □ Около 30-36 Ом

- □ Около 50 Ом

- □  Зависит от резонансной частоты

Вопрос №144

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

- □  Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

- □  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

- □  Круговую

- □  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

Вопрос №145

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

- □ Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

- □  Круговую

- □  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

- □  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

Вопрос №146

Что является показателем широкополосности антенны?

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы

Вопрос №147

Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?

- □ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания

- □  Только на излучение линии питания

- □  Возвращается назад в передатчик

- □  Только на нагрев линии питания

Вопрос №148

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

- □ Бесконечно большим

- □ -1 (минус единица)

- □ Бесконечно малым

- □  1 (единица)

Вопрос №149

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

- □ Бесконечно большим

- □  1

- □ Бесконечно малым

- □ -1 (минус единица)

Вопрос №150

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

- □  Да, если используется направленная антенна

- □  Да, если используется однополосная модуляция

- □  Нет

- □ Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн

Вопрос №151

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

- □ Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров

- □  Отражение от ионосферного слоя D

- □  Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости

- □  Отражение от ионосферного слоя Z

Вопрос №152

Что представляет собой температурная инверсия?

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

- □ Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

- □ Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

Вопрос №153

Что представляет собой радиоаврора?

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

- □ Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

- □  Выпадение ледяных игл

Вопрос №154

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

- □  11 лет

- □  5 лет

- □  2 года

- □  17 лет

Вопрос №155

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

- □ Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

- □ Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи

- □  Увеличение мощности передатчика в два раза

- □ Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции

Вопрос №156

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

- □ При сильном ветре

- □  В туман

- □ Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

- □  При температуре, превышающей плюс 30 градусов

Вопрос №157

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

- □  U

- □  I

- □  W

- □  А

Вопрос №158

Каким символом обозначается электрический ток?

- □  I

- □ U или Е

- □  А

- □  W

Вопрос №159

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

- □  Короткозамкнутая

- □  Мертвая

- □  Разомкнутая

- □  Закрытая

Вопрос №160

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

- □  Мертвая

- □  Разомкнутая

- □  Короткозамкнутая

- □  Закрытая

Вопрос №161

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

- □  Ток

- □  Напряжение

- □  Мощность

- □  Сопротивление

Вопрос №162

Как действует сопротивление в электрической цепи?

- □  Оно хранит энергию в магнитном поле

- □ Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции

- □  Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

- □  Оно хранит энергию в электрическом поле

Вопрос №163

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

- □ U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

- □ U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

- □ U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

- □ U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)

Вопрос №164

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

- □ I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

- □ I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

- □ I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

- □ I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

Вопрос №165

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

- □  Ток устоявшейся величины

- □  Постоянный ток

- □ Переменный ток

- □ Изменчивый ток

Вопрос №166

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

- □ Стабильный ток

- □  Постоянный ток

- □ Изменчивый ток

- □  Переменный ток

Вопрос №167

Какова длина волны диапазона 144 МГц?

- □  10 м

- □ 145 м

- □  2 м

- □  20 см

Вопрос №168

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

- □  433 м

- □  7 см

- □  23 см

- □  70 см

Вопрос №169

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

- □  1300 м

- □  23 см

- □  10 м

- □ 2 м

Вопрос №170

Какова длина волны диапазона 28 МГц?

- □  28 м

- □  2 м

- □  10 м

- □  23 см

Вопрос №171

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

- □  Длина радиоволны уменьшается

- □  Длина радиоволны не изменяется

- □  Длина радиоволны увеличивается

- □  Радиоволна превращается в электромагнитную волну

Вопрос №172

Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ - диапазонах?

- □  Нижней

- □  Центральной

- □  Верхней

- □  Подавленной

Вопрос №173

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

- □  AM

- □  SSB

- □  Узкополосная FM (NFM)

- □  FM

Вопрос №174

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

- □  SSB

- □  AM

- □  USB

- □  FM

Вопрос №175

Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

- □  Только радиостанцию с более мощными сигналами

- □  Сигналы обеих радиостанций

- □  Ничего

- □  Только радиостанцию с более слабыми сигналами

Вопрос №176

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

- □ В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

- □  Уменьшается громкость радиостанции

- □ В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

- □  Уменьшается усиление по микрофонному входу

Вопрос №177

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

- □  75 Ом

- □  50 Ом

- □  100 Ом

- □  С любым волновым сопротивлением

Вопрос №178

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

- □  50 Ом

- □  75 Ом

- □  Любое

- □ Определить невозможно

Вопрос №179

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

- □  Волновое сопротивление соединителя по переменному току

- □  Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

- □ Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

- □ Усилие при стыковке соединителя к ответной части

Вопрос №180

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

- □  Сварка

- □  Скрутка

- □  Обжим

- □  Пайка

Вопрос №181

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

- □  50 Ватт

- □  71 Ватт

- □  100 Ватт

- □ 200 Ватт

Вопрос №182

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

- □ Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

- □  Мощный резистор, включаемый вместо динамика

- □ Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом

- □  Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

# Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений

Вопрос №183

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

- □  Вольт

- □  Ватт

- □  Ампер

- □  Ом

Вопрос №184

В каких единицах измеряется сопротивление?

- □  Вольт

- □  Ватт

- □  Ом

- □  Фарада

Вопрос №185

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

- □  Ом

- □  Вольт

- □  Фарада

- □  Ватт

Вопрос №186

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

- □ При КСВ =2

- □ При КСВ =3

- □ При КСВ =1,0

- □ При КСВ =0,5

Вопрос №187

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

- □  Между радиостанцией и источником питания

- □  Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки

- □ Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

- □  Между антенной и эквивалентом нагрузки

# Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро- и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)

Вопрос №188

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- □ Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

- □  Установить предохранитель в линии питания антенны

- □ Заземлить все антенны, когда они не используются

- □ Установить согласующее устройство в точке питания антенны

Вопрос №189

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- □  Отключить заземляющую систему от радиостанции

- □ Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

- □  Тщательной изоляцией всей электропроводки

- □  Никогда не выключать радиостанцию

Вопрос №190

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

- □  В метель при низкой влажности

- □  При падении атмосферного давления

- □  В оттепель

- □  В туман

Вопрос №191

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

- □ Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

- □  Линия питания антенны

- □ Источник питания

- □ Вся электропроводка

Вопрос №192

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

- □  Приблизительно 5 Ампер

- □ Более 100 Ампер

- □  Ток через человеческое тело безопасен

- □ Более 0,1 Ампера

Вопрос №193

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

- □  На мозг

- □  На легкие

- □  На печень

- □ На сердце

Вопрос №194

В каком случае требуется заземление радиостанции?

- □  При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

- □  Всегда, за исключением мобильных радиостанций

- □  При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

- □ При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

Вопрос №195

Каким образом производится заземление радиостанции?

- □  Подключением к батарее отопления

- □  Подключением к контуру заземления здания

- □ Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

- □  Подключением к внешнему заземлению

Вопрос №196

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

- □  Категорически запрещено

- □  Зависит от типа батарей отопления

- □  Допускается

- □  Зависит от категории помещения

Вопрос №197

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

- □  Запрещается только при использовании «баллонного» газа

- □  Допускается

- □  Категорически запрещено

- □  Зависит от категории помещения

Вопрос №198

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

- □  Углекислотные и порошковые огнетушители

- □  Только углекислотные огнетушители

- □  Только порошковые огнетушители

- □  Углекислотные и пенные огнетушители

Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех

Вопрос №199

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

- □ Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя

- □  Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину

- □  Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

- □  Низкая высота антенны ТВ приемника

Вопрос №200

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

- □  Плохая фильтрация средних частот в радиостанции

- □  Гармонические излучения Вашей радиостанции

- □ Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа

- □  Перегрузка ТВ приемника по входу

Вопрос №201

Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

- □  Выбрать свободную частоту

- □  Использовать резонансную антенну

- □  Использовать эквивалент нагрузки

- □  Использовать нерезонансную антенну

Соответствие номера вопроса и правильного ответа

# ([№ вопроса], правильный ответ)

| [1] a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] a | [8] c | [14] d | [20] d | [26] d |
| [3] c | [9] d | [15] b | [21] b | [27] d |
| [4] d | [10] d | [16] b | [22] b | [28] d |
| [5] c | [11] a | [17] b | [23] a | [29] a |
| [6] d | [12] c | [18] d | [24] d | [30] c |
| [7] c | [13] d | [19] d | [25] d | [31] a |

| [32] b | [86] c | [140] d | [194] b |
| --- | --- | --- | --- |
| [33] a | [87] b | [141] a | [195] c |
| [34] b | [88] c | [142] a | [196] a |
| [35] c | [89] b | [143] b | [197] c |
| [36] d | [90] d | [144] b | [198] a |
| [37] c | [91] c | [145] b | [199] a |
| [38] c | [92] d | [146] c | [200] b |
| [39] c | [93] d | [147] a | [201] c |
| [40] b | [94] c | [148] a |  |
| [41] a | [95] c | [149] a |  |
| [42] c | [96] c | [150] c |  |
| [43] d [44] b | [97] a [98] a | [151] a [152] d |  |
| [45] d [46] d | [99] a [100] b | [153] c [154] a |  |
| [47] b [48] b | [101] d [102] c | [155] b [156] c |  |
| [49] b [50] c | [103] a [104] d | [157] a [158] a |  |
| [51] c [52] a | [105] d [106] c | [159] a [160] b |  |
| [53] a | [107] d | [161] c |  |
| [54] d | [108] c | [162] c |  |
| [55] b | [109] d | [163] d |  |
| [56] b | [110] d | [164] a |  |
| [57] a | [111] c | [165] c |  |
| [58] c | [112] c | [166] b |  |
| [59] a | [113] d | [167] c |  |
| [60] a | [114] b | [168] d |  |
| [61] d | [115] d | [169] b |  |
| [62] c | [116] c | [170] c |  |
| [63] d [64] a | [117] c [118] c | [171] a [172] c |  |
| [65] b [66] d | [119] d [120] c | [173] b [174] d |  |
| [67] d [68] b | [121] b [122] d | [175] a [176] a |  |
| [69] b [70] a | [123] b [124] d | [177] b [178] a |  |
| [71] d [72] b | [125] d [126] c | [179] a [180] b |  |
| [73] b | [127] a | [181] d |  |
| [74] d | [128] c | [182] c |  |
| [75] a | [129] b | [183] a |  |
| [76] d | [130] d | [184] c |  |
| [77] c | [131] c | [185] c |  |
| [78] d | [132] c | [186] c |  |
| [79] c | [133] d | [187] c |  |
| [80] b | [134] a | [188] c |  |
| [81] d | [135] c | [189] b |  |
| [82] a | [136] d | [190] a |  |
| [83] b [84] a | [137] b [138] d | [191] a [192] d |  |
| [85] d | [139] a | [193] d |  |

  - для третьей квалификационной категории (соответствуют Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC) Европейской конференции администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течении не более одного часа на 19 и более из 25 вопросов:

# Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе

Вопрос №1

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

-  С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

-  С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт)

и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

-  С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона

(27 МГц)

-  Только с любительскими радиостанциями

Вопрос №2

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

-  Только при работе вне любительских диапазонов

-  Не регламентируется

-  При участии в аварийно-спасательной связи

-  Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала

Вопрос №3

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

-  Не разрешено

-  Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

-  Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

-  Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

Вопрос №4

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

-  Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

-  Не разрешено

-  Разрешено, если это реклама

-  Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

Вопрос №5

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

-  Ретранслятор

-  Цифровая станция

-  Радиомаяк

-  Станция радиоуправления

Вопрос №6

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

-  Не может

-  Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

-  Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

-  Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

Вопрос №7

Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

-  Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах

-  Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом

-  Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот

-  Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе

Вопрос №8

На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

-  На пять

-  На три

-  На два

-  На четыре

Вопрос №9

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

-  Северная Америка

-  Австралия и Океания

-  Африка, Европа, страны бывшего СССР

-  Южная Америка

Вопрос №10

На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

-  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

-  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

-  СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

-  СРР (Союз радиолюбителей России)

Вопрос №11

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

-  RIT

-  RA3A

-  АТ-321

-  БЕРЁЗА

Вопрос №12

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

-  ФОНАРЬ

-  RA9EM

-  RMT

-  MO13

Вопрос №13

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

-  R8SRR

-  R44ITU

-  RIT

-  R4IT

Вопрос №14

Как называется международная организация радиолюбителей?

-  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

-  IARU (Международный радиолюбительский союз)

-  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

-  СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

Вопрос №15

Что обозначает сокращение «DX»?

-  Радиостанцию, работающую в соревнованиях

-  Дальнюю или редкую радиостанцию

-  Радиостанцию, работающую с плохим сигналом

-  Радиостанцию, работающую малой мощностью

Вопрос №16

При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна

-  С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания

-  С согласия владельца судна

-  При любых условиях

-  При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров

Вопрос №17

Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?

-  Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой

-  Допускается только при участии в соревнованиях

-  Допускаются только лица не старше 19 лет

-  Не допускается

Вопрос №18

Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?

-  Свидетельство о регистрации РЭС первой категории

-  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории

-  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

-  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

Вопрос №19

Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?

-  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

-  Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории

-  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

-  Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории

Вопрос №20

В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России, без получения разрешительных документов?

-  Ограничений нет

-  1 месяц

-  90 дней

-  Не имеет права

Вопрос №21

Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?

-  Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"

-  Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания

-  После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания

-  Передаётся только свой позывной сигнал

Вопрос №22

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

-  ON33DX

-  RL3DX/ON

-  ON/RL3DX

-  RL3DX

Вопрос №23

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

-  RL3DX

-  OE83DX

-  OE/RL3DX

-  RL3DX/OE

Вопрос №24

В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

-  В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на

сайте СРР по адресу http://www.srr.ru

-  В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru

-  В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk

-  В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru

Вопрос №25

Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?

-  Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)

-  Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ

-  Нет, не может

-  Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ

Вопрос №26

Дает ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?

-  Дает, но только радиолюбителю первой квалификационной категории

-  Не дает. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры

-  Дает, но только в страны - члены СЕРТ

-  Дает, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06

Вопрос №27

Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?

-  Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

-  Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

-  Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

-  Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

Вопрос №28

Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка

ARNEC?

-  Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

-  Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

-  Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

-  Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную

радиолюбительскую лицензию без экзамена

Вопрос №29

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?

-  RB/ и далее свой позывной

-  RA/ и далее свой позывной

-  R/ и далее свой позывной

-  свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа

Вопрос №30

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней) посещении России?

-  свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа

-  R/ и далее свой позывной

-  RC/ и далее свой позывной

-  RU/ и далее свой позывной

Вопрос №31

Какую возможность дает российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ, в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по полученю документов?

-  Ни какой дополнительной возможности для получения документов

-  Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC)

без экзамена на основании лицензии СЕРТ

-  Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена на основании лицензии СЕРТ

-  Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ

Вопрос №32

Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

-  Лицензию СЕРТ

-  Лицензию второй категории

-  Лицензию класса "А"

-  Лицензию HAREC

Вопрос №33

Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?

-  В штаб - квартире ITU в Вене

-  Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу

http://www.ero.dk

-  В штаб - квартире СЕРТ в Женеве

-  Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02

Вопрос №34

Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?

-  Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации

-  Может - только в штаб - квартире ITU

-  Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT

-  Нет, не может

# Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

Вопрос №35

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

-  90 см

-  23 см

-  70 см

-  2 м

Вопрос №36

Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

-  Продолжать передачу

-  Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе

-  Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе

-  Прекратить передачу

Вопрос №37

Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?

-  Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей

-  Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.

-  Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем

-  Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями

Вопрос №38

Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?

-  Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем

-  Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

-  Только политика

-  Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

Вопрос №39

Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?

-  Сведения, полученные от корреспондентов

-  Не регламентируется

-  Сведения, составляющие государственную тайну

-  Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций

Вопрос №40

Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

-  Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

-  Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

-  Союз радиолюбителей России (СРР)

-  Роскомнадзор

Вопрос №41

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

-  Четыре

-  Пять

-  Три

-  Шесть

Вопрос №42

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?

-  Нет ограничений

-  Только один

-  Два

-  Три

Вопрос №43

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

-  Первая

-  Четвёртая

-  «Экстра»

-  «Супер»

Вопрос №44

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

-  Мощность не ограничена

-  Десять ватт

-  Пять ватт

-  Один ватт

Вопрос №45

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

-  Только на УКВ - диапазонах

-  На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах

-  Только на диапазоне 160 метров

-  На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

Вопрос №46

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

-  С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

-  Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

-  С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора

-  С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

Вопрос №47

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?

-  С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

-  С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию

-  Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

-  С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

Вопрос №48

Из каких частей состоит позывной сигнал?

-  Суффикс и астериск

-  Префикс и суффикс

-  Суффикс и приставка

-  Префикс и астериск

Вопрос №49

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-

Дмитрий-Анна-Василий"?

-  RG3DAV

-  RV3DAW

-  RW3DAV

-  RQ3DAW

Вопрос №50

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-

Дмитрий-Галина-Зинаида"?

-  RZ3DGX

-  RX3DGZ

-  RZ3DGZ

-  RZ3DHZ

Вопрос №51

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-

Жук-Иван-Краткий"?

-  UA3QVJ

-  UA3QVI

-  UA3VQJ

-  UA3VQIK

Вопрос №52

Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

-  UA9AAA

-  UN8AAA

-  US5AAA

-  UK8AAA

Вопрос №53

Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

-  UA3AA/mm

-  UA3AA/m

-  UA3AA/s

-  UA3AA/z

Вопрос №54

Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?

-  RAEM

-  UW3DI

-  UA1FA

-  R1FL

Вопрос №55

Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?

-  Лбов Ф.А.

-  Кренкель Э.Т.

-  Кудрявцев Ю.Н.

-  Лаповок Я.С.

Вопрос №56

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?

-  U3DI

-  R73SRR

-  RR3DH

-  R3DAAD/B

Вопрос №57

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории

-  R3DAAD

-  U3DI

-  R73SRR

-  RR3DH

Вопрос №58

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

-  RA0 - RZ9, UA0-UZ9

-  RA0 - RZ9

-  UA0-UZ9

-  R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9

Вопрос №59

Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом

UA3AA/QRP?

-  Нельзя определить

-  Более 200 Ватт

-  5 Ватт, или менее

-  Более 1000 Ватт

Вопрос №60

Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим

службам радиосвязи?

-  Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

-  Никогда

-  Когда передано штормовое предупреждение

-  В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан

Вопрос №61

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

-  Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных

-  Не разрешено

-  Разрешено на частотах выше 433 МГц

-  Разрешено только в вечернее время

Вопрос №62

При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?

-  При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию

-  При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России

-  При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции

-  При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе

Вопрос №63

Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?

-  Территориальное управление Роскомнадзора

-  Государственная комиссия по радиочастотам

-  Союз радиолюбителей России

-  Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях

Вопрос №64

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?

-  Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

-  Только одно

-  По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)

-  Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

Вопрос №65

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

-  Может только под контролем Радиочастотной службы

-  Может только под контролем Роскомнадзора

-  Не может

-  Может только под личным контролем

Вопрос №66

Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное наказание физического лица в виде:

-  Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.

-  Предупреждение в письменной форме.

-  Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.

-  Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.

Вопрос №67

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

-  Решением Министерства внутренних дел (МВД)

-  Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)

-  Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)

-  Постановлением Правительства РФ (ППРФ)

Вопрос №68

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

-  Да, при наличии разрешения полиции

-  Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

-  Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

-  Да

Вопрос №69

Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?

-  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций

-  Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций

-  Только позывной сигнал любительской радиостанции

-  Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции

Вопрос №70

В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

-  При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

-  При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

-  При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

-  При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

Вопрос №71

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?

-  Позывной корреспондента и оба рапорта

-  Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий

-  Дата и время проведения радиосвязи

-  Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента

Вопрос №72

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского

ретранслятора или радиомаяка?

-  При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся

-  Список позывных сигналов допущенных корреспондентов

-  Время включения и выключения

-  Выходная мощность и потребляемый ток

Вопрос №73

Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?

-  Не менее одного года после внесения в него последних сведений

-  Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений

-  Не менее шести месяцев после того, как он начат

-  Вечно

Вопрос №74

Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?

-  Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера

-  Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе

-  Да

-  Нет

Вопрос №75

Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной

-  Можно вносить любую дополнительную информацию

-  Нельзя

-  Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом

-  Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях

Вопрос №76

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

-  144 - 146 МГц

-  144.0 - 144.5 МГц

-  145,206-145,594 МГц

-  145 - 146 МГц

Вопрос №77

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

-  1,6 МГц

-  6 МГц

-  100 кГц

-  600 кГц

Вопрос №78

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

-  1,6 МГц

-  6 МГц

-  100 кГц

-  600 кГц

Вопрос №79

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

-  6 МГц

-  600 кГц

-  100 кГц

-  1,6 МГц

Вопрос №80

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

-  Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

-  Телеметрию

-  Позывной сигнал ретранслятора

-  Новости для радиолюбителей

Вопрос №81

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

-  Стационарные

-  Иностранные

-  Носимые и возимые

-  Местные

Вопрос №82

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

-  Позывной сигнал ретранслятора

-  Позывной сигнал владельца ретранслятора

-  Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

-  Субтон

Вопрос №83

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

-  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

-  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

Вопрос №84

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на третью категорию?

-  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

-  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

Вопрос №85

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на вторую категорию?

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

-  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

-  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

Вопрос №86

Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

-  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

-  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

-  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

# Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена

Вопрос №87

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

-  Несколько раз называется свой позывной

-  Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»

-  Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

-  Сначала «Всем», затем несколько раз имя

Вопрос №88

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

-  Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех

-  Дать короткий общий вызов

-  Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

-  Несколько раз передать свой позывной

Вопрос №89

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

-  Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной по буквам

-  Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной по крайней мере дважды

-  Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам

-  Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз

Вопрос №90

Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

-  Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше

-  Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU

-  Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории

-  Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте

Вопрос №91

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

-  Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность

-  Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

-  Мощность радиостанции не имеет значения

-  Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность

Вопрос №92

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

-  Да, только в границах любительских диапазонов

-  Да

-  Нет

-  Да, только за границами любительских диапазонов

Вопрос №93

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

-  Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

-  Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

-  Немедленно закончить радиообмен

-  Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

Вопрос №94

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

-  Всегда только свой позывной

-  Позывной корреспондента, затем свой

-  Свой позывной, затем - позывной корреспондента

-  Не имеет значения

Вопрос №95

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе

RST?

-  Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон

-  Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон

-  Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

-  Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

Вопрос №96

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?

-  Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

-  Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности

-  Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

-  Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

Вопрос №97

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

-  57

-  59

-  599

-  39

Вопрос №98

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

-  49

-  59

-  73

-  599

Вопрос №99

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

-  9 баллов

-  5 баллов

-  1 балл

-  59 баллов

Вопрос №100

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или

RST?

-  59 баллов

-  5 баллов

-  9 баллов

-  1 балл

Вопрос №101

С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?

-  Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

-  Для оценки разбираемости сигналов корреспондента

-  Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

-  Для передачи общего вызова

Вопрос №102

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

-  433 МГц и выше

-  Все диапазоны выше 30 МГц

-  10 м, 2 м, 70 см

-  10 м, 2 м

Вопрос №103

Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?

-  Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

-  Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

-  Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

-  Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

Вопрос №104

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

-  Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

-  Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

-  Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

-  Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

Вопрос №105

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

-  Для проверки КСВ репитера

-  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

-  Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале

-  Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

Вопрос №106

Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

-  Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации

-  Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

-  Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям

-  Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

Вопрос №107

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

-  Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора

-  Чтобы Вас всегда было хорошо слышно

-  Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

-  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Вопрос №108

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

-  QSY

-  QRZ

-  QSL

-  QSO

Вопрос №109

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

-  QRT

-  QRG

-  QSY

-  QRZ

Вопрос №110

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

-  QRZ

-  QRN

-  QRT

-  QRM

Вопрос №111

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

-  QRT

-  QRM

-  QRN

-  QRZ

Вопрос №112

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

-  QRZ

-  QRM

-  QRN

-  QRT

Вопрос №113

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

-  QRM

-  QRP

-  QRO

-  QRZ

Вопрос №114

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

-  QRM

-  QRO

-  QRZ

-  QRP

Вопрос №115

С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?

-  Один раз за все время радиосвязи, в её начале

-  В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут

-  Один раз за все время радиосвязи, в её конце

-  Никогда

Вопрос №116

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

-  Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы

-  Почтовая карточка

-  Визитная карточка любительской радиостанции

-  Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи

# Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)

Вопрос №117

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

-  Для длительных бесед на интересные темы

-  Для передачи радиолюбительских новостей

-  Для соревнований по радиоспорту

-  Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций

Вопрос №118

Как обозначается вид работы «телеграф»?

-  AM

-  RTTY

-  CW

-  FM

Вопрос №119

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

-  CW

-  AM

-  RTTY

-  FM

Вопрос №120

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

-  AM

-  FM

-  RTTY

-  CW

Вопрос №121

Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

-  CW

-  PSK

-  FM, AM, SSB

-  RTTY

Вопрос №122

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

-  SSB

-  RTTY

-  AM

-  FM

# Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)

Вопрос №123

В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель

(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

-  При приёме слабых сигналов

-  При приёме сильных сигналов

-  При высоком уровне внешнего шума

-  При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

Вопрос №124

В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

-  При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

-  При приёме сильных сигналов

-  При приёме слабых сигналов

-  При недостаточной мощности выходного каскада

Вопрос №125

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?

-  Включать компрессор нужно всегда

-  При работе с динамическим микрофоном

-  Если у оператора сильный голос

-  Если в микрофон попадает много постороннего шума

Вопрос №126

В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?

-  При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных

-  При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

-  При включении режима передачи без подключенной антенны

-  При включении режима передачи при отключенном микрофоне

Вопрос №127

Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?

-  Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

-  Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

-  Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика

-  Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

Вопрос №128

С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

-  Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

-  Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

-  Для работы азбукой Морзе

-  Для настройки выходного каскада передатчика

Вопрос №129

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?

-  Радиостанция перейдёт в режим передачи

-  Отключится микрофон

-  Радиостанция перейдёт в режим приёма

-  Выключится питание

Вопрос №130

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера)

к внешнему блоку питания?

-  Красный - плюс, белый - минус

-  Чёрный - плюс, белый - минус

-  Красный - плюс, чёрный - минус

-  Чёрный - плюс, красный - минус

Вопрос №131

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

-  Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

-  Изменяет усиление по промежуточной частоте

-  Регулирует громкость приёмника

-  Расстраивает выходной контур выходного каскада

Вопрос №132

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

-  Радиостанция перейдёт в режим приёма

-  Радиостанция перейдёт в режим передачи

-  Включится шумоподавитель

-  Выключится питание радиостанции

Вопрос №133

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

-  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

-  Уровень собственных шумов приёмника

-  Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции

-  Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

Вопрос №134

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER»,

«Po»)?

-  Уровень мощности на выходе передатчика

-  Ток потребления радиостанции

-  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

-  Уровень шумов приёмника

Вопрос №135

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

-  14547500 герц

-  145475 Мегагерц

-  145 Мегагерц и 475 килогерц

-  145475 герц

Вопрос №136

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления

(AGC)?

-  Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

-  Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты

-  Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

-  Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции

Вопрос №137

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

-  Изменений не произойдёт

-  Предсказать невозможно

-  Показания увеличатся

-  Показания уменьшатся

Вопрос №138

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

-  Показания сильно увеличатся

-  Показания сильно уменьшатся

-  Изменения показаний не произойдёт

-  Изменения показаний предсказать невозможно

Вопрос №139

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

-  Упадёт выходная мощность

-  Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

-  Ничего не произойдёт

-  Сигнал радиостанции передаваться не будет

Вопрос №140

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

-  Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

-  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

-  Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

-  Для подключения к радиостанции дополнительной антенны

Вопрос №141

Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?

-  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

-  Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

-  Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

-  Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций

Вопрос №142

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

-  Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

-  Субтон

-  Повышенный и пониженный уровень мощности

-  Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB

Вопрос №143

Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

-  Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности

-  Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

-  Работа на двух разнесённых частотах

-  Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

Вопрос №144

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

-  Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

-  Включена расстройка (RIT)

-  Неправильно выбрана боковая полоса

-  Мала чувствительность радиостанции

Вопрос №145

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

-  С шириной полосы пропускания 3 кГц

-  С шириной полосы пропускания 500 Гц

-  С шириной полосы пропускания 10 кГц

-  С шириной полосы пропускания 6 кГц

Вопрос №146

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

-  Усилителем мощности

-  Микрофонным усилителем

-  Задающим генератором

-  Модулятором

Вопрос №147

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

-  Модулятором

-  Усилителем мощности

-  Задающим генератором

-  Микрофонным усилителем

Вопрос №148

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

-  Микрофонным усилителем

-  Задающим генератором

-  Усилителем мощности

-  Модулятором

Вопрос №149

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

-  Модулятором

-  Микрофонным усилителем

-  Усилителем мощности

-  Задающим генератором

Вопрос №150

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

-  Усилителем высокой частоты

-  Детектором

-  Смесителем

-  Гетеродином

Вопрос №151

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

-  Детектором

-  Усилителем высокой частоты

-  Смесителем

-  Гетеродином

Вопрос №152

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

-  Детектором

-  Смесителем

-  Усилителем высокой частоты

-  Гетеродином

Вопрос №153

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

-  Смесителем

-  Усилителем высокой частоты

-  Детектором

-  Гетеродином

Вопрос №154

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

-  Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

-  Резиновый шланг

-  Пластмассовая труба

-  Стальной трос

Вопрос №155

Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

-  Коаксиальный кабель

-  Двухпроводную линию

-  Однопроводную линию

-  Четырёхпроводную линию

Вопрос №156

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

-  Двухпроводная линия

-  Четырёхпроводная линия

-  Коаксиальный кабель

-  Однопроводная линия

Вопрос №157

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

-  Резиновый шланг

-  Пластмассовая труба

-  Двухпроводная линия

-  Коаксиальный кабель

Вопрос №158

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

-  Использовать линию питания большей длины

-  Удлинить антенну

-  Использовать линию питания меньшей длины

-  Укоротить антенну

Вопрос №159

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

-  Около 75 Ом

-  Около 50 Ом

-  Зависит от резонансной частоты

-  Около 200 Ом

Вопрос №160

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-

плейн») на резонансной частоте?

-  Около 50 Ом

-  Около 30-36 Ом

-  Около 75 Ом

-  Зависит от резонансной частоты

Вопрос №161

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

-  Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

-  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

-  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

-  Круговую

Вопрос №162

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

-  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

-  Круговую

-  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

-  Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

Вопрос №163

Что является показателем широкополосности антенны?

-  Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20

-  Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы

-  Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

-  Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

Вопрос №164

Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?

- □ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания

- □  Только на излучение линии питания

- □  Возвращается назад в передатчик

- □  Только на нагрев линии питания

Вопрос №165

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

-  1 (единица)

-  -1 (минус единица)

-  Бесконечно большим

-  Бесконечно малым

Вопрос №166

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

-  Бесконечно малым

-  -1 (минус единица)

-  1

-  Бесконечно большим

Вопрос №167

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

-  Нет

-  Да, если используется направленная антенна

-  Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн

-  Да, если используется однополосная модуляция

Вопрос №168

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

-  Отражение от ионосферного слоя Z

-  Отражение от ионосферного слоя D

-  Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров

-  Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости

Вопрос №169

Что представляет собой температурная инверсия?

-  Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

-  Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

-  Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

-  Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

Вопрос №170

Что представляет собой радиоаврора?

-  Выпадение ледяных игл

-  Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

-  Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

-  Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

Вопрос №171

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

-  11 лет

-  2 года

-  5 лет

-  17 лет

Вопрос №172

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

-  Увеличение мощности передатчика в два раза

-  Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи

-  Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

-  Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции

Вопрос №173

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

-  При температуре, превышающей плюс 30 градусов

-  В туман

-  Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

-  При сильном ветре

Вопрос №174

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

-  I

-  А

-  U

-  W

Вопрос №175

Каким символом обозначается электрический ток?

-  А

-  W

-  I

-  U или Е

Вопрос №176

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

-  Короткозамкнутая

-  Мертвая

-  Закрытая

-  Разомкнутая

Вопрос №177

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

-  Разомкнутая

-  Короткозамкнутая

-  Мертвая

-  Закрытая

Вопрос №178

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

-  Мощность

-  Сопротивление

-  Напряжение

-  Ток

Вопрос №179

Как действует сопротивление в электрической цепи?

-  Оно хранит энергию в электрическом поле

-  Оно хранит энергию в магнитном поле

-  Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции

-  Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

Вопрос №180

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

-  U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

-  U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)

-  U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

-  U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

Вопрос №181

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

-  I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

-  I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

-  I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

-  I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

Вопрос №182

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

-  Переменный ток

-  Изменчивый ток

-  Ток устоявшейся величины

-  Постоянный ток

Вопрос №183

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

-  Переменный ток

-  Постоянный ток

-  Изменчивый ток

-  Стабильный ток

Вопрос №184

Какова длина волны диапазона 144 МГц?

-  10 м

-  20 см

-  145 м

-  2 м

Вопрос №185

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

-  23 см

-  433 м

-  70 см

-  7 см

Вопрос №186

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

-  23 см

-  2 м

-  10 м

-  1300 м

Вопрос №187

Какова длина волны диапазона 28 МГц?

-  10 м

-  2 м

-  28 м

-  23 см

Вопрос №188

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

-  Длина радиоволны увеличивается

-  Радиоволна превращается в электромагнитную волну

-  Длина радиоволны не изменяется

-  Длина радиоволны уменьшается

Вопрос №189

Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ -

диапазонах?

-  Верхней

-  Подавленной

-  Нижней

-  Центральной

Вопрос №190

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

-  SSB

-  Узкополосная FM (NFM)

-  AM

-  FM

Вопрос №191

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

-  USB

-  FM

-  AM

-  SSB

Вопрос №192

Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

-  Сигналы обеих радиостанций

-  Только радиостанцию с более слабыми сигналами

-  Только радиостанцию с более мощными сигналами

-  Ничего

Вопрос №193

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

-  В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

-  Уменьшается громкость радиостанции

-  Уменьшается усиление по микрофонному входу

-  В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

Вопрос №194

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

-  50 Ом

-  100 Ом

-  75 Ом

-  С любым волновым сопротивлением

Вопрос №195

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

-  50 Ом

-  Любое

-  Определить невозможно

-  75 Ом

Вопрос №196

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

-  Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

-  Усилие при стыковке соединителя к ответной части

-  Волновое сопротивление соединителя по переменному току

-  Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

Вопрос №197

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

-  Пайка

-  Скрутка

-  Сварка

-  Обжим

Вопрос №198

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

-  50 Ватт

-  200 Ватт

-  100 Ватт

-  71 Ватт

Вопрос №199

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

-  Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом

-  Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

-  Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

-  Мощный резистор, включаемый вместо динамика

# Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений

Вопрос №200

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

-  Ватт

-  Вольт

-  Ом

-  Ампер

Вопрос №201

В каких единицах измеряется сопротивление?

-  Ом

-  Вольт

-  Фарада

-  Ватт

Вопрос №202

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

-  Вольт

-  Фарада

-  Ватт

-  Ом

Вопрос №203

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

-  При КСВ =3

-  При КСВ =0,5

-  При КСВ =1,0

-  При КСВ =2

Вопрос №204

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

-  Между радиостанцией и источником питания

-  Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

-  Между антенной и эквивалентом нагрузки

-  Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки

# Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)

Вопрос №205

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

-  Установить предохранитель в линии питания антенны

-  Установить согласующее устройство в точке питания антенны

-  Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

-  Заземлить все антенны, когда они не используются

Вопрос №206

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

-  Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

-  Никогда не выключать радиостанцию

-  Отключить заземляющую систему от радиостанции

-  Тщательной изоляцией всей электропроводки

Вопрос №207

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

-  В оттепель

-  При падении атмосферного давления

-  В туман

-  В метель при низкой влажности

Вопрос №208

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

-  Источник питания

-  Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

-  Вся электропроводка

-  Линия питания антенны

Вопрос №209

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

-  Более 0,1 Ампера

-  Приблизительно 5 Ампер

-  Более 100 Ампер

-  Ток через человеческое тело безопасен

Вопрос №210

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

-  На легкие

-  На мозг

-  На сердце

-  На печень

Вопрос №211

В каком случае требуется заземление радиостанции?

-  При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

-  При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

-  При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

-  Всегда, за исключением мобильных радиостанций

Вопрос №212

Каким образом производится заземление радиостанции?

-  Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

-  Подключением к батарее отопления

-  Подключением к внешнему заземлению

-  Подключением к контуру заземления здания

Вопрос №213

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

-  Категорически запрещено

-  Допускается

-  Зависит от категории помещения

-  Зависит от типа батарей отопления

Вопрос №214

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

-  Допускается

-  Категорически запрещено

-  Запрещается только при использовании «баллонного» газа

-  Зависит от категории помещения

Вопрос №215

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

-  Углекислотные и пенные огнетушители

-  Только порошковые огнетушители

-  Углекислотные и порошковые огнетушители

-  Только углекислотные огнетушители

# Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех

Вопрос №216

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

-  Низкая высота антенны ТВ приемника

-  Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

-  Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину

-  Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя

Вопрос №217

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

-  Перегрузка ТВ приемника по входу

-  Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа

-  Гармонические излучения Вашей радиостанции

-  Плохая фильтрация средних частот в радиостанции

Вопрос №218

Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

-  Использовать эквивалент нагрузки

-  Выбрать свободную частоту

-  Использовать нерезонансную антенну

-  Использовать резонансную антенну

Соответствие номера вопроса и правильного ответа

# ([№ вопроса], правильный ответ)

[1] d

[2] d

[3] a

[4] b

[5] c

[6] d

[7] b

[8] b

[9] c

[10] c

| [11] b | [54] a | [97] b | [140] a | [183] b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12] b | [55] b | [98] a | [141] d | [184] d |
| [13] c | [56] a | [99] b | [142] d | [185] c |
| [14] b | [57] a | [100] c | [143] d | [186] a |
| [15] b | [58] d | [101] a | [144] c | [187] a |
| [16] a | [59] c | [102] b | [145] a | [188] d |
| [17] a | [60] d | [103] c | [146] a | [189] a |
| [18] d | [61] b | [104] d | [147] d | [190] a |
| [19] c | [62] d | [105] d | [148] b | [191] b |
| [20] c | [63] d | [106] a | [149] a | [192] c |
| [21] b | [64] c | [107] c | [150] a | [193] a |
| [22] c | [65] d | [108] d | [151] c | [194] a |
| [23] c | [66] a | [109] c | [152] d | [195] a |
| [24] c | [67] c | [110] c | [153] c | [196] c |
| [25] c | [68] c | [111] c | [154] a | [197] b |
| [26] b | [69] b | [112] b | [155] a | [198] b |
| [27] d | [70] d | [113] b | [156] c | [199] a |
| [28] d | [71] d | [114] b | [157] c | [200] b |
| [29] b | [72] c | [115] b | [158] b | [201] a |
| [30] c | [73] a | [116] d | [159] a | [202] b |
| [31] a | [74] d | [117] d | [160] b | [203] c |
| [32] c | [75] a | [118] c | [161] c | [204] b |
| [33] d | [76] c | [119] d | [162] b | [205] d |
| [34] c | [77] a | [120] a | [163] c | [206] a |
| [35] d | [78] d | [121] c | [164] b | [207] d |
| [36] d | [79] a | [122] b | [165] c | [208] b |
| [37] d | [80] c | [123] a | [166] d | [209] a |
| [38] b | [81] c | [124] b | [167] a | [210] c |
| [39] c | [82] d | [125] d | [168] c | [211] d |
| [40] d | [83] c | [126] c | [169] d | [212] a |
| [41] a | [84] b | [127] d | [170] b | [213] a |
| [42] b | [85] a | [128] a | [171] a | [214] b |
| [43] a | [86] a | [129] a | [172] b | [215] c |
| [44] c | [87] b | [130] c | [173] c | [216] d |
| [45] a | [88] a | [131] a | [174] c | [217] c |
| [46] c | [89] a | [132] b | [175] c | [218] a |
| [47] a | [90] d | [133] d | [176] a |  |
| [48] b | [91] b | [134] a | [177] a |  |
| [49] b [50] b | [92] c [93] b | [135] c [136] c | [178] a [179] d |  |
| [51] a [52] a | [94] b [95] a | [137] a [138] b | [180] b [181] c |  |
| [53] b | [96] c | [139] b | [182] a |  |

  - для второй квалификационной категории (соответствуют Рекомендации T/R 61-02 (HAREC) Европейской конференции администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течении не более одного часа на 23 и более из 30 вопросов:

# Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе

Вопрос №1

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

- □ С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «СиБи» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

- □  С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «СиБи» диапазона

(27 МГц)

- □  С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт)

и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

- □  Только с любительскими радиостанциями

Вопрос №2

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

- □ Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала

- □  При участии в аварийно-спасательной связи

- □  Только при работе вне любительских диапазонов

- □  Не регламентируется

Вопрос №3

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

- □ Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

- □  Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

- □ Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

- □  Не разрешено

Вопрос №4

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

- □  Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

- □  Не разрешено

- □  Разрешено, если это реклама

- □ Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

Вопрос №5

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

- □  Радиомаяк

- □ Цифровая станция

- □  Станция радиоуправления

- □  Ретранслятор

Вопрос №6

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

- □  Не может

- □ Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

- □ Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

- □  Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

Вопрос №7

Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

- □ Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах

- □ Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот

- □ Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом

- □ Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе

Вопрос №8

На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

- □  На пять

- □  На два

- □  На четыре

- □  На три

Вопрос №9

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

- □ Австралия и Океания

- □ Северная Америка

- □  Южная Америка

- □  Африка, Европа, страны бывшего СССР

Вопрос №10

На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

- □  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

- □  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

- □ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

- □  СРР (Союз радиолюбителей России)

Вопрос №11

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- □  RA3A

- □  RIT

- □  БЕРЁЗА

- □  АТ-321

Вопрос №12

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- □  ФОНАРЬ

- □  RMT

- □  RA9EM

- □  MO13

Вопрос №13

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

- □  R4IT

- □  R8SRR

- □  R44ITU

- □  RIT

Вопрос №14

Как называется международная организация радиолюбителей?

- □ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

- □  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

- □  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

- □  IARU (Международный радиолюбительский союз)

Вопрос №15

Что обозначает сокращение «DX»?

- □  Радиостанцию, работающую в соревнованиях

- □  Радиостанцию, работающую малой мощностью

- □  Дальнюю или редкую радиостанцию

- □  Радиостанцию, работающую с плохим сигналом

Вопрос №16

При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна

- □  С согласия владельца судна

- □ При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров

- □  При любых условиях

- □ С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания

Вопрос №17

Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?

- □  Не допускается

- □  Допускается только при участии в соревнованиях

- □ Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой

- □ Допускаются только лица не старше 19 лет

Вопрос №18

Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

- □  Свидетельство о регистрации РЭС первой категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

Вопрос №19

Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?

- □ Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории

- □  Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой

или второй квалификационной категории

- □  Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

Вопрос №20

В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России, без получения разрешительных документов?

- □ Ограничений нет

- □  1 месяц

- □  90 дней

- □ Не имеет права

Вопрос №21

Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?

- □ Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"

- □  Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания

- □  Передаётся только свой позывной сигнал

- □  После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания

Вопрос №22

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

- □  ON33DX

- □  RL3DX/ON

- □  ON/RL3DX

- □  RL3DX

Вопрос №23

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри

подсказку.

- □  RL3DX

- □  RL3DX/OE

- □  OE83DX

- □  OE/RL3DX

Вопрос №24

В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

- □ В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru

- □ В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru

- □ В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru

- □ В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk

Вопрос №25

Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?

- □  Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ

- □  Нет, не может

- □ Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ

- □ Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)

Вопрос №26

Дает ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?

- □ Дает, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06

- □  Дает, но только в страны - члены СЕРТ

- □ Не дает. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры

- □ Дает, но только радиолюбителю первой квалификационной категории

Вопрос №27

Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?

- □  Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

- □  Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

Вопрос №28

Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка

ARNEC?

- □  Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

- □  Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

Вопрос №29

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?

- □ RB/ и далее свой позывной

- □ RA/ и далее свой позывной

- □ R/ и далее свой позывной

- □ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа

Вопрос №30

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней) посещении России?

- □ R/ и далее свой позывной

- □ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа

- □ RU/ и далее свой позывной

- □ RC/ и далее свой позывной

Вопрос №31

Какую возможность дает российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ, в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по полученю документов?

- □ Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена

на основании лицензии СЕРТ

- □ Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ

- □ Ни какой дополнительной возможности для получения документов

- □  Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC)

без экзамена на основании лицензии СЕРТ

Вопрос №32

Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

- □  Лицензию класса "А"

- □ Лицензию HAREC

- □  Лицензию второй категории

- □ Лицензию СЕРТ

Вопрос №33

Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?

- □ Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02

- □  В штаб - квартире СЕРТ в Женеве

- □  В штаб - квартире ITU в Вене

- □ Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу

http://www.ero.dk

Вопрос №34

Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?

- □  Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации

- □  Нет, не может

- □  Может - только в штаб - квартире ITU

- □ Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT

Вопрос №35

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?

- □  Бесплатная переговорная радиосвязь

- □ Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования

- □  Самообучение, переговорная связь и технические исследования

- □  Такого определения нет

Вопрос №36

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?

- □  Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию

- □  Такого определения нет

- □  Лица, имеющие мобильную радиостанцию

- □ Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды

Вопрос №37

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?

- □ Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране

- □ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране

- □ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам

- □ Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра

Вопрос №38

Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая- либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?

- □  Радиостанция, участвующая в соревнованиях

- □  Ни одна из радиостанций

- □  Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы

- □  Радиостанция, ведущая «круглый стол»?

# Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

Вопрос №39

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

- □  23 см

- □  90 см

- □  2 м

- □  70 см

Вопрос №40

Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

- □ Продолжать передачу

- □  Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе

- □ Прекратить передачу

- □  Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе

Вопрос №41

Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?

- □  Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями

- □  Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем

- □ Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей

- □ Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.

Вопрос №42

Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?

- □  Только политика

- □ Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

- □ Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

- □ Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем

Вопрос №43

Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?

- □  Не регламентируется

- □  Сведения, составляющие государственную тайну

- □  Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций

- □  Сведения, полученные от корреспондентов

Вопрос №44

Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

- □  Союз радиолюбителей России (СРР)

- □  Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

- □  Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

- □  Роскомнадзор

Вопрос №45

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

- □  Пять

- □  Четыре

- □  Три

- □  Шесть

Вопрос №46

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?

- □  Три

- □  Только один

- □  Два

- □  Нет ограничений

Вопрос №47

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

- □  «Супер»

- □  Четвёртая

- □  Первая

- □  «Экстра»

Вопрос №48

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

- □  Пять ватт

- □  Десять ватт

- □  Один ватт

- □ Мощность не ограничена

Вопрос №49

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

- □ Только на УКВ - диапазонах

- □  Только на диапазоне 160 метров

- □  На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах

- □ На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

Вопрос №50

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

- □ С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

- □ С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора

Вопрос №51

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

- □ Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

Вопрос №52

Из каких частей состоит позывной сигнал?

- □ Суффикс и приставка

- □ Суффикс и астериск

- □  Префикс и астериск

- □ Префикс и суффикс

Вопрос №53

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-

Дмитрий-Анна-Василий"?

- □  RG3DAV

- □  RV3DAW

- □  RQ3DAW

- □  RW3DAV

Вопрос №54

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-

Дмитрий-Галина-Зинаида"?

- □  RZ3DHZ

- □  RZ3DGZ

- □  RZ3DGX

- □  RX3DGZ

Вопрос №55

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-

Жук-Иван-Краткий"?

- □  UA3VQIK

- □  UA3QVI

- □  UA3QVJ

- □  UA3VQJ

Вопрос №56

Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

- □  UA9AAA

- □  US5AAA

- □  UN8AAA

- □  UK8AAA

Вопрос №57

Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

- □  UA3AA/m

- □  UA3AA/s

- □  UA3AA/mm

- □  UA3AA/z

Вопрос №58

Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?

- □  UA1FA

- □  UW3DI

- □  RAEM

- □  R1FL

Вопрос №59

Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?

- □  Лаповок Я.С.

- □ Кудрявцев Ю.Н.

- □  Лбов Ф.А.

- □ Кренкель Э.Т.

Вопрос №60

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?

- □  R73SRR

- □  U3DI

- □  R3DAAD/B

- □  RR3DH

Вопрос №61

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории

- □  R73SRR

- □  R3DAAD

- □  RR3DH

- □  U3DI

Вопрос №62

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

- □  RA0 - RZ9

- □  R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9

- □ RA0 - RZ9, UA0-UZ9

- □  UA0-UZ9

Вопрос №63

Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом

UA3AA/QRP?

- □  5 Ватт, или менее

- □ Более 1000 Ватт

- □  Нельзя определить

- □ Более 200 Ватт

Вопрос №64

Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим

службам радиосвязи?

- □ Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

- □  Когда передано штормовое предупреждение

- □  Никогда

- □ В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан

Вопрос №65

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

- □  Разрешено на частотах выше 433 МГц

- □  Разрешено только в вечернее время

- □  Не разрешено

- □  Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных

Вопрос №66

При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?

- □ При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции

- □  При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России

- □ При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе

- □ При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию

Вопрос №67

Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?

- □  Территориальное управление Роскомнадзора

- □ Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях

- □  Государственная комиссия по радиочастотам

- □  Союз радиолюбителей России

Вопрос №68

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?

- □  Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

- □ По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)

- □ Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

- □  Только одно

Вопрос №69

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

- □  Может только под личным контролем

- □  Может только под контролем Радиочастотной службы

- □  Не может

- □  Может только под контролем Роскомнадзора

Вопрос №70

Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное

наказание физического лица в виде:

- □  Предупреждение в письменной форме.

- □  Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.

- □ Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.

- □ Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.

Вопрос №71

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

- □  Постановлением Правительства РФ (ППРФ)

- □  Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)

- □  Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)

- □  Решением Министерства внутренних дел (МВД)

Вопрос №72

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

- □  Да, при наличии разрешения полиции

- □  Да

- □ Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

- □ Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

Вопрос №73

Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций

- □  Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции

- □ Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций

- □  Только позывной сигнал любительской радиостанции

Вопрос №74

В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

- □  При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

- □  При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

- □  При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

- □  При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

Вопрос №75

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?

- □ Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента

- □ Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий

- □  Позывной корреспондента и оба рапорта

- □  Дата и время проведения радиосвязи

Вопрос №76

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?

- □  При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся

- □  Выходная мощность и потребляемый ток

- □  Список позывных сигналов допущенных корреспондентов

- □  Время включения и выключения

Вопрос №77

Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?

- □ Не менее одного года после внесения в него последних сведений

- □ Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений

- □  Не менее шести месяцев после того, как он начат

- □  Вечно

Вопрос №78

Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?

- □ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе

- □  Нет

- □ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера

- □  Да

Вопрос №79

Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной

- □ Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях

- □  Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом

- □  Можно вносить любую дополнительную информацию

- □  Нельзя

Вопрос №80

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

- □  144 - 146 МГц

- □  145 - 146 МГц

- □  145,206-145,594 МГц

- □ 144.0 - 144.5 МГц

Вопрос №81

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

- □  6 МГц

- □  1,6 МГц

- □  100 кГц

- □  600 кГц

Вопрос №82

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

- □  600 кГц

- □  6 МГц

- □  1,6 МГц

- □  100 кГц

Вопрос №83

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

- □  1,6 МГц

- □  6 МГц

- □  100 кГц

- □  600 кГц

Вопрос №84

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

- □  Телеметрию

- □ Новости для радиолюбителей

- □  Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

- □  Позывной сигнал ретранслятора

Вопрос №85

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

- □  Стационарные

- □ Носимые и возимые

- □  Иностранные

- □  Местные

Вопрос №86

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

- □  Позывной сигнал ретранслятора

- □  Субтон

- □  Позывной сигнал владельца ретранслятора

- □ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

Вопрос №87

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

Вопрос №88

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на третью категорию?

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

Вопрос №89

Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на вторую категорию?

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

Вопрос №90

Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

# Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена

Вопрос №91

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

- □  Сначала «Всем», затем несколько раз имя

- □  Несколько раз называется свой позывной

- □  Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

- □ Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»

Вопрос №92

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

- □  Дать короткий общий вызов

- □ Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

- □ Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех

- □  Несколько раз передать свой позывной

Вопрос №93

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной по буквам

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной по крайней мере дважды

Вопрос №94

Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

- □ Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории

- □  Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту

радиооператорам станций первого района ITU

- □ Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше

- □ Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте

Вопрос №95

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

- □  Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность

- □  Мощность радиостанции не имеет значения

- □ Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

- □  Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность

Вопрос №96

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

- □  Да, только в границах любительских диапазонов

- □  Да, только за границами любительских диапазонов

- □  Да

- □  Нет

Вопрос №97

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

- □ Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

- □ Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

- □ Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

- □  Немедленно закончить радиообмен

Вопрос №98

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

- □  Свой позывной, затем - позывной корреспондента

- □  Позывной корреспондента, затем свой

- □  Не имеет значения

- □  Всегда только свой позывной

Вопрос №99

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе

RST?

- □  Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон

- □  Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

- □  Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон

- □  Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

Вопрос №100

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?

- □ Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

- □ Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

- □  Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности

- □ Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

Вопрос №101

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

| a)□ | 599 |
| --- | --- |
| b)□ | 59 |
| c)□ | 57 |
| d)□ | 39 |

Вопрос №102

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

| a)□ | 599 |
| --- | --- |
| b)□ | 73 |
| c)□ | 59 |
| d)□ | 49 |

Вопрос №103

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

- □  1 балл

- □  5 баллов

- □  9 баллов

- □  59 баллов

Вопрос №104

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или

RST?

- □  59 баллов

- □  1 балл

- □  5 баллов

- □  9 баллов

Вопрос №105

С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?

- □  Для передачи общего вызова

- □ Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

- □  Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

- □  Для оценки разбираемости сигналов корреспондента

Вопрос №106

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

- □  10 м, 2 м

- □  10 м, 2 м, 70 см

- □  Все диапазоны выше 30 МГц

- □ 433 МГц и выше

Вопрос №107

Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?

- □ Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

- □ Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

- □ Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

- □ Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

Вопрос №108

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

- □ Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

- □ Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

- □ Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

- □  Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

Вопрос №109

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

- □  Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале

- □  Для проверки КСВ репитера

- □  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

- □ Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

Вопрос №110

Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

- □ Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

- □  Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям

- □ Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

- □ Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации

Вопрос №111

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

- □  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

- □  Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

- □  Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора

- □  Чтобы Вас всегда было хорошо слышно

Вопрос №112

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

- □  QSL

- □  QSY

- □  QRZ

- □  QSO

Вопрос №113

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

- □  QSY

- □  QRG

- □  QRZ

- □  QRT

Вопрос №114

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

- □  QRT

- □  QRN

- □  QRZ

- □  QRM

Вопрос №115

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

- □  QRT

- □  QRZ

- □  QRM

- □  QRN

Вопрос №116

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

- □  QRM

- □  QRZ

- □  QRT

- □  QRN

Вопрос №117

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

- □  QRM

- □  QRP

- □  QRZ

- □  QRO

Вопрос №118

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

- □  QRP

- □  QRZ

- □  QRM

- □  QRO

Вопрос №119

С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?

- □ В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут

- □  Никогда

- □  Один раз за все время радиосвязи, в её конце

- □  Один раз за все время радиосвязи, в её начале

Вопрос №120

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

- □  Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы

- □  Визитная карточка любительской радиостанции

- □  Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи

- □ Почтовая карточка

# Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)

Вопрос №121

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

- □  Для длительных бесед на интересные темы

- □  Для соревнований по радиоспорту

- □ Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций

- □  Для передачи радиолюбительских новостей

Вопрос №122

Как обозначается вид работы «телеграф»?

- □  RTTY

- □  CW

- □  AM

- □  FM

Вопрос №123

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

- □  AM

- □  RTTY

- □  FM

- □  CW

Вопрос №124

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

- □  FM

- □  RTTY

- □  CW

- □  AM

Вопрос №125

Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

- □  RTTY

- □  FM, AM, SSB

- □  PSK

- □  CW

Вопрос №126

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

- □  FM

- □  AM

- □  SSB

- □  RTTY

Вопрос №127

Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет

Вопрос №128

Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?

- □ Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №129

Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №130

Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?

- □  Вариант 2

- □  Вариант 1

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №131

Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №132

Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №133

Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №134

Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы

Вопрос №135

Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала)

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции

Вопрос №136

Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?

- □ Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача

- □ Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала

- □ Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала

- □ Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов

Вопрос №137

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 7059,7 - 7060,3 кГц

- □ 7060,3 – 7063,0 кГц

- □ 7057,0 – 7063,0 кГц

- □ 7057,0 – 7059,7 кГц

Вопрос №138

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 14347 – 14353 кГц

- □ 14347 – 14349,7 кГц

- □ 14350,3 – 14353 кГц

- □ 14650 -17350 кГц

Вопрос №139

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 29499,7 – 29500,3 кГц

- □ 29497 – 29503 кГц

- □ 29494 – 29506 кГц

- □ 29488 – 29500 кГц

Вопрос №140

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □	144497 – 144503 кГц

- □ 144500,3 – 144503 кГц

- □	144800 – 147500 кГц

- □ 144497 – 144499,7 кГц

# Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)

Вопрос №141

В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель

(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

- □ При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

- □  При высоком уровне внешнего шума

- □  При приёме сильных сигналов

- □  При приёме слабых сигналов

Вопрос №142

В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

- □  При приёме слабых сигналов

- □  При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

- □  При приёме сильных сигналов

- □  При недостаточной мощности выходного каскада

Вопрос №143

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?

- □ Если в микрофон попадает много постороннего шума

- □  При работе с динамическим микрофоном

- □  Включать компрессор нужно всегда

- □  Если у оператора сильный голос

Вопрос №144

В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?

- □ При включении режима передачи при отключенном микрофоне

- □ При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

- □ При включении режима передачи без подключенной антенны

- □  При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных

Вопрос №145

Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?

- □  Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика

- □ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

- □  Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

- □ Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

Вопрос №146

С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

- □  Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

- □  Для настройки выходного каскада передатчика

- □ Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

- □  Для работы азбукой Морзе

Вопрос №147

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?

- □ Выключится питание

- □  Радиостанция перейдёт в режим передачи

- □ Отключится микрофон

- □  Радиостанция перейдёт в режим приёма

Вопрос №148

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера)

к внешнему блоку питания?

- □  Чёрный - плюс, красный - минус

- □  Красный - плюс, белый - минус

- □  Красный - плюс, чёрный - минус

- □  Чёрный - плюс, белый - минус

Вопрос №149

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

- □  Изменяет усиление по промежуточной частоте

- □ Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

- □  Расстраивает выходной контур выходного каскада

- □  Регулирует громкость приёмника

Вопрос №150

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

- □  Радиостанция перейдёт в режим передачи

- □ Включится шумоподавитель

- □  Выключится питание радиостанции

- □  Радиостанция перейдёт в режим приёма

Вопрос №151

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

- □  Уровень собственных шумов приёмника

- □ Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции

- □  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

- □ Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

Вопрос №152

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER»,

«Po»)?

- □  Ток потребления радиостанции

- □  Уровень мощности на выходе передатчика

- □ Уровень шумов приёмника

- □  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Вопрос №153

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

- □  14547500 герц

- □  145475 герц

- □ 145 Мегагерц и 475 килогерц

- □  145475 Мегагерц

Вопрос №154

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления

(AGC)?

- □ Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

- □  Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты

- □ Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции

- □  Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

Вопрос №155

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

- □ Показания увеличатся

- □ Предсказать невозможно

- □ Изменений не произойдёт

- □ Показания уменьшатся

Вопрос №156

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

- □  Показания сильно уменьшатся

- □  Изменения показаний предсказать невозможно

- □  Показания сильно увеличатся

- □  Изменения показаний не произойдёт

Вопрос №157

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

- □  Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

- □ Ничего не произойдёт

- □  Сигнал радиостанции передаваться не будет

- □  Упадёт выходная мощность

Вопрос №158

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

- □  Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

- □  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

- □ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

- □  Для подключения к радиостанции дополнительной антенны

Вопрос №159

Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?

- □  Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

- □ Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций

- □  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

- □ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

Вопрос №160

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

- □  Повышенный и пониженный уровень мощности

- □ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB

- □  Субтон

- □ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

Вопрос №161

Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

- □ Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

- □  Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

- □  Работа на двух разнесённых частотах

- □  Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности

Вопрос №162

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

- □  Неправильно выбрана боковая полоса

- □  Мала чувствительность радиостанции

- □  Включена расстройка (RIT)

- □  Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

Вопрос №163

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

- □  С шириной полосы пропускания 3 кГц

- □  С шириной полосы пропускания 6 кГц

- □  С шириной полосы пропускания 500 Гц

- □  С шириной полосы пропускания 10 кГц

Вопрос №164

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

- □ Задающим генератором

- □  Микрофонным усилителем

- □  Модулятором

- □ Усилителем мощности

Вопрос №165

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- □  Микрофонным усилителем

- □  Модулятором

- □ Задающим генератором

- □ Усилителем мощности

Вопрос №166

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- □ Задающим генератором

- □ Усилителем мощности

- □  Модулятором

- □  Микрофонным усилителем

Вопрос №167

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- □  Микрофонным усилителем

- □  Модулятором

- □ Усилителем мощности

- □ Задающим генератором

Вопрос №168

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- □  Гетеродином

- □  Детектором

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Смесителем

Вопрос №169

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Смесителем

- □  Детектором

- □  Гетеродином

Вопрос №170

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Гетеродином

- □  Смесителем

- □  Детектором

Вопрос №171

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

- □  Гетеродином

- □  Смесителем

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Детектором

Вопрос №172

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

- □  Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

- □ Стальной трос

- □  Пластмассовая труба

- □ Резиновый шланг

Вопрос №173

Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

- □  Однопроводную линию

- □  Двухпроводную линию

- □  Четырёхпроводную линию

- □  Коаксиальный кабель

Вопрос №174

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

- □  Однопроводная линия

- □  Двухпроводная линия

- □  Четырёхпроводная линия

- □  Коаксиальный кабель

Вопрос №175

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

- □  Пластмассовая труба

- □ Резиновый шланг

- □ Коаксиальный кабель

- □  Двухпроводная линия

Вопрос №176

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

- □  Использовать линию питания большей длины

- □  Использовать линию питания меньшей длины

- □ Укоротить антенну

- □ Удлинить антенну

Вопрос №177

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

- □  Около 50 Ом

- □  Зависит от резонансной частоты

- □  Около 200 Ом

- □ Около 75 Ом

Вопрос №178

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-

плейн») на резонансной частоте?

- □  Около 50 Ом

- □  Около 75 Ом

- □ Около 30-36 Ом

- □  Зависит от резонансной частоты

Вопрос №179

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

- □  Круговую

- □  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

- □  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

- □  Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

Вопрос №180

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

- □  Круговую

- □  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

- □  Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

- □  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

Вопрос №181

Что является показателем широкополосности антенны?

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

Вопрос №182

Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?

- □ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания

- □  Только на излучение линии питания

- □  Возвращается назад в передатчик

- □  Только на нагрев линии питания

Вопрос №183

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

- □  -1 (минус единица)

- □ Бесконечно малым

- □ Бесконечно большим

- □  1 (единица)

Вопрос №184

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

- □  1

- □ -1 (минус единица)

- □ Бесконечно малым

- □ Бесконечно большим

Вопрос №185

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз

дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

- □ Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн

- □  Да, если используется направленная антенна

- □  Да, если используется однополосная модуляция

- □  Нет

Вопрос №186

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

- □  Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости

- □ Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров

- □  Отражение от ионосферного слоя Z

- □  Отражение от ионосферного слоя D

Вопрос №187

Что представляет собой температурная инверсия?

- □ Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

- □ Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

Вопрос №188

Что представляет собой радиоаврора?

- □  Выпадение ледяных игл

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

- □  Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

Вопрос №189

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

- □  2 года

- □  5 лет

- □  11 лет

- □  17 лет

Вопрос №190

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

- □  Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции

- □ Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи

- □  Увеличение мощности передатчика в два раза

- □ Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

Вопрос №191

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

- □ При сильном ветре

- □  При температуре, превышающей плюс 30 градусов

- □ Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

- □  В туман

Вопрос №192

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

- □  А

- □  U

- □  I

- □  W

Вопрос №193

Каким символом обозначается электрический ток?

- □  I

- □  А

- □  W

- □  U или Е

Вопрос №194

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

- □  Мертвая

- □  Закрытая

- □  Короткозамкнутая

- □  Разомкнутая

Вопрос №195

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

- □  Разомкнутая

- □  Мертвая

- □  Закрытая

- □  Короткозамкнутая

Вопрос №196

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

- □  Сопротивление

- □  Ток

- □  Напряжение

- □  Мощность

Вопрос №197

Как действует сопротивление в электрической цепи?

- □  Оно хранит энергию в электрическом поле

- □  Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

- □  Оно хранит энергию в магнитном поле

- □  Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции

Вопрос №198

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

- □  U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)

- □ U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

- □ U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

- □ U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

Вопрос №199

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

- □  I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

- □ I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

- □  I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

- □ I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

Вопрос №200

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

- □ Постоянный ток

- □ Изменчивый ток

- □ Переменный ток

- □  Ток устоявшейся величины

Вопрос №201

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

- □ Изменчивый ток

- □ Постоянный ток

- □ Переменный ток

- □ Стабильный ток

Вопрос №202

Какова длина волны диапазона 144 МГц?

- □  10 м

- □  145 м

- □  2 м

- □  20 см

Вопрос №203

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

- □  7 см

- □  23 см

- □  70 см

- □  433 м

Вопрос №204

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

- □  1300 м

- □  23 см

- □  10 м

- □  2 м

Вопрос №205

Какова длина волны диапазона 28 МГц?

- □  28 м

- □  23 см

- □  10 м

- □  2 м

Вопрос №206

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

- □  Длина радиоволны уменьшается

- □  Длина радиоволны увеличивается

- □  Длина радиоволны не изменяется

- □  Радиоволна превращается в электромагнитную волну

Вопрос №207

Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ -

диапазонах?

- □  Нижней

- □  Подавленной

- □  Верхней

- □  Центральной

Вопрос №208

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

- □  SSB

- □  AM

- □  Узкополосная FM (NFM)

- □  FM

Вопрос №209

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

- □  AM

- □  FM

- □  SSB

- □  USB

Вопрос №210

Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

- □  Только радиостанцию с более слабыми сигналами

- □  Только радиостанцию с более мощными сигналами

- □ Сигналы обеих радиостанций

- □  Ничего

Вопрос №211

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

- □  Уменьшается усиление по микрофонному входу

- □  Уменьшается громкость радиостанции

- □ В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

- □ В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

Вопрос №212

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

- □  75 Ом

- □  С любым волновым сопротивлением

- □  50 Ом

- □  100 Ом

Вопрос №213

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

- □  50 Ом

- □  Любое

- □ Определить невозможно

- □  75 Ом

Вопрос №214

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

- □ Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

- □ Усилие при стыковке соединителя к ответной части

- □  Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

- □  Волновое сопротивление соединителя по переменному току

Вопрос №215

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

- □  Скрутка

- □  Сварка

- □  Обжим

- □  Пайка

Вопрос №216

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

- □  71 Ватт

- □  100 Ватт

- □  50 Ватт

- □  200 Ватт

Вопрос №217

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

- □ Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

- □  Мощный резистор, включаемый вместо динамика

- □ Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом

- □  Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

Вопрос №218

Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны

- □  F, E

- □  C, D, E

- □  E, S

- □  A, B, C, D

Вопрос №219

При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?

- □ Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах

- □  28 МГц

- □  3,5 МГц

- □  1,8 МГц

Вопрос №220

В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка коротковолнового диапазона в дневное время?

- □  S

- □  C

- □  F

- □  D

Вопрос №221

Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?

- □ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз

- □ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз

- □ У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота

- □ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз

Вопрос №222

От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?

- □ От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры

- □  От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли

- □ От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе

- □ От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе

Вопрос №223

Что характеризуется числом Вольфа?

- □ Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны

- □  Степень активности Луны

- □  Степень активности Солнца

- □ Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны

Вопрос №224

Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?

- □  Тропосферное прохождение, рефракция

- □ Отражение от Луны

- □  Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ

- □  Отражение от следов метеоров

Вопрос №225

Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?

- □  Грозовая активность

- □  Чувствительность приемника

- □  Мощность сигнала, вид модуляции

- □  Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны

Вопрос №226

Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?

- □ На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала

- □ На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание

- □ На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна

- □ МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом

Вопрос №227

Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?

- □  При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”,

замирания и задержки сигнала

- □ При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению

- □ При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента

- □ При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема

Вопрос №228

Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?

- □  Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров

- □  Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором

- □  Радиоволны отражаются от металлических метеоритов

- □ Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров

Вопрос №229

В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?

- □  Германий, кремний, селен

- □  Медь, алюминий, ртуть

- □ Стекло, медь, кремний

- □  Стекло, керамика, текстолит

Вопрос №230

В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?

- □ Стекло, медь, кремний

- □  Медь, алюминий, ртуть

- □  Стекло, керамика, текстолит

- □  Германий, кремний, селен

Вопрос №231

В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?

- □  Германий, кремний, селен

- □  Стекло, керамика, текстолит

- □  Медь, алюминий, ртуть

- □ Стекло, медь, кремний

Вопрос №232

Каковы основные характеристики качества диэлектрика?

- □  Максимально допустимый постоянный ток

- □ Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока

- □ Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость

- □ Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле

Вопрос №233

В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?

- □  Ом

- □  Вт (Ватт)

- □  А (Ампер)

- □  В (Вольт)

Вопрос №234

Как формулируется Закон Ома?

- □ Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на электродвижущую силу источника

- □ Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электродвижущую силу источника

- □ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи

- □ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи

Вопрос №235

Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это количество энергии, которое будет отдано гальваническим элементом или батареей в нагрузку при определённых условиях разряда

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи

Вопрос №236

Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?

- □  0 Ом

- □ Бесконечно большое

- □ Численно равное напряжению

- □  Любое

Вопрос №237

Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?

- □  Не менее 10 Ом

- □ Не менее 100 Ом

- □ Как можно более высокое

- □ Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе

Вопрос №238

Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?

- □  1 А

- □  27 А

- □  6,75 А

- □ Более 100 А

Вопрос №239

Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?

- □  13,8 В

- □  6,3 В

- □  10,8 В

- □  13,5 В

Вопрос №240

Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно?

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально.

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет

Вопрос №241

К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?

- □ Резонансная энергия

- □  Токовая энергия

- □  Потенциальная энергия

- □ Кинетическая энергия

Вопрос №242

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?

- □  В резисторе

- □ Такой элемент не существует

- □  В конденсаторе

- □ В катушке индуктивности

Вопрос №243

В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?

- □  Вт (Ватт)

- □  В (Вольт)

- □  А (Ампер)

- □  Дж (Джоуль)

Вопрос №244

Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?

- □ Алюминий, медь

- □  Стеклотекстолит

- □  Слюда, фторопласт

- □ Германий, кремний

Вопрос №245

От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?

- □ От диаметра проводника

- □  От длины проводника

- □  От удельного сопротивления проводника

- □ От силы тока в проводнике

Вопрос №246

Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?

- □ Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока

- □ Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора

- □ Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора

- □ Магнитное поле возникает всегда из электрического поля

Вопрос №247

Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?

- □  Стеклотекстолит

- □  Слюда, фторопласт

- □  Алюминий

- □  Магнитомягкая сталь

Вопрос №248

Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?

- □  Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника.

Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток.

- □  Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника.

Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток.

- □ Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления

- □  Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника.

Вопрос №249

По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?

- □  По всему сечению трубы равномерно

- □ По внутренней части проводника, исключая его поверхность

- □ По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы

- □ По поверхности трубы

Вопрос №250

Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?

- □ Из – за нагрева проводника

- □  Из-за влияния самоиндукции проводника

- □ Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного

- □ Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды

Вопрос №251

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?

- □  В резисторе

- □ В катушке индуктивности

- □  В конденсаторе

- □  Такого радиоэлемента не существует

Вопрос №252

Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?

- □ Скорость распространения электромагнитной волны прямо пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется

- □ Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер

- □ Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется

- □ Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется

Вопрос №253

Какие виды поляризации имеют радиоволны?

- □ Поперечную и продольную

- □ Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую

- □  Радиоволны не имеют поляризации

- □  Только вертикальную и горизонтальную

Вопрос №254

Как графически изображается синусоидальный сигнал?

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □  Вариант 1

- □  На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет

Вопрос №255

Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?

- □ C помощью штангенциркуля

- □  F*300

- □  300/F

- □  1/F

Вопрос №256

Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?

- □ 360 угловых градусов

- □ 180 угловых градусов

- □ 72 угловых градуса

- □ 1000 угловых градусов

Вопрос №257

Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?

- □ F=300/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний

- □ F=1/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний

- □ F=С/T, где С – скорость света в вакууме, F-частота синусоидальных колебаний, а T –

период синусоидальных колебаний

- □  F=T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний

Вопрос №258

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

- □  220 В

- □  380 В

- □  127 В

- □  400 В

Вопрос №259

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

- □  380 В

- □  400 В

- □  220 В

- □  127 В

Вопрос №260

Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?

- □ Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер)

- □  Нагрузка должна иметь ёмкостный характер

- □ Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше

- □ Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше

Вопрос №261

Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов

- □  Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток

Вопрос №262

Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений

Вопрос №263

В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?

- □  В энергию электрического поля

- □ В резистивную энергию

- □  В энергию магнитного поля

- □ В тепловую энергию

Вопрос №264

Назовите основные свойства резистора?

- □  Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная

допустимая рассеиваемая мощность

- □ Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение

- □ Длина, способ намотки

- □ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность

Вопрос №265

Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?

- □  Температурные резисторы

- □  Терморезисторы

- □ Переменные резисторы

- □  Фоторезисторы

Вопрос №266

## Является ли резистор линейным элементом?

- □  Резистор является полулинейным элементом

- □  Резистор является линейным элементом

- □  Резистор является нелинейным элементом

- □  Резистор является частично линейным элементом

Вопрос №267

В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд

Вопрос №268

Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения диэлектрической проницаемости материалов.

- □  Вольт

- □  Ни одна из перечисленных

- □  Ампер

- □  Ом

Вопрос №269

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

Вопрос №270

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

- □ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью

Вопрос №271

Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?

- □ Кислород, водород

- □  Керамика, фторопласт, воздух, вакуум

- □  Эбонит, поролон, резина

- □  Алюминий, сталь, медь

Вопрос №272

Каков физический смысл индуктивности?

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи

Вопрос №273

Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?

- □ Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки

- □  Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки

- □ Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки

- □ Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление

Вопрос №274

Чем определяется добротность катушки индуктивности?

- □ Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру

- □ Добротность катушки индуктивности на не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки

- □ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна омическому сопротивлению потерь

- □ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна омическому сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки

Вопрос №275

Каково назначение электрического трансформатора?

- □ Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока

- □ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное

- □ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое

- □ Электрический трансформатор предназначен для преобразования напряжения переменного тока, а также для обеспечения гальванической развязки цепей

Вопрос №276

Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?

- □  Соотношением диаметров провода обмоток

- □  Отношением ёмкостей обмоток

- □  Способом намотки обмоток на каркас трансформатора

- □  Соотношением числа витков обмоток

Вопрос №277

Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?

- □  Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть

- □ У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника

- □  Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес

- □ У идеального электрического трансформатора должны отсутствовать потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток

Вопрос №278

Во что преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?

- □  Намагничивание близлежащих металлических предметов

- □ Нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике

- □  В электрический заряд между обмотками

- □  Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток

Вопрос №279

Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?

- □  Очень высокое сопротивление в прямом направлении

- □ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике

- □  Очень линейная вольт – амперная характеристика

- □ Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет

Вопрос №280

Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?

- □  Очень линейная вольт – амперная характеристика

- □  Очень высокое сопротивление в прямом направлении

- □  Очень большой ток в прямом направлении

- □ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике

Вопрос №281

Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы

- □ Плоскостной диод

- □ Туннельный диод

- □ Точечный диод

- □  Стабилитрон

Вопрос №282

Какова основная область применения PIN-диода?

- □  Источник постоянного тока

- □  Переключатель высокочастотных сигналов

- □  Высоковольтный стабилизатор

- □  Высоковольтный выпрямитель

Вопрос №283

Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?

- □ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе

- □  Очень линейная вольт – амперная характеристика

- □  Очень большой ток в прямом направлении

- □ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении

Вопрос №284

Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?

- □  Стабилитрон

- □  PIN-диод

- □ Туннельный диод

- □  Варикап

Вопрос №285

Какова основная область применения варикапа?

- □  В качестве стабилизатора напряжения

- □  Резонансные цепи, частота которых перестраивается напряжением

- □  В качестве датчика температуры

- □  Выходные цепи усилителей мощности

Вопрос №286

Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэта)?

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы

Вопрос №287

Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?

- □  Полярностью подаваемых на них напряжений

- □  Только названием

- □ Частотными свойствами

- □ Ничем не отличаются

Вопрос №288

Какие электроды входят в состав триода?

- □ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель

- □ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

Вопрос №289

Какие электроды входят в состав тетрода?

- □  Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

- □ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель

- □ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

Вопрос №290

Какие электроды входят в состав пентода?

- □ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

- □ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

Вопрос №291

Какую функцию выполняет операционный усилитель?

- □ Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения

- □ Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы

- □ Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов

- □ Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты

Вопрос №292

Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?

- □ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

- □ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

- □  Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления,

бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

- □ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

Вопрос №293

Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?

- □  Напряжением питания операционного усилителя

- □  Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами

- □  Глубиной частотной коррекции

- □  Типом операционного усилителя

Вопрос №294

Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?

- □  Переменное в зависимости от входного напряжения

- □  Более 10 кОм

- □ Бесконечно большое

- □ Бесконечно малое

Вопрос №295

Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?

- □ Бесконечно большое

- □ Бесконечно малое

- □  Более 10 Ом

- □  Переменное, в зависимости от выходного напряжения

Вопрос №296

От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?

- □ От номиналов резисторов и конденсаторов RC фильтра

- □  От напряжения питания операционного усилителя

- □  От тока, потребляемого операционным усилителем

- □  От типа операционного усилителя

Вопрос №297

Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?

- □  5 Ом

- □  1 Ом

- □  10 Ом

- □  2.5 Ом

Вопрос №298

Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?

- □  4 Ом

- □  8√2 Ом

- □  16 Ом

- □  2 Ом

Вопрос №299

Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?

- □  3 пФ

- □  5 пФ

- □  3,2 пФ

- □  2 пФ

Вопрос №300

Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?

- □  17,2 мкФ

- □  24 мкФ

- □  6 мкФ

- □  12 мкФ

Вопрос №301

Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?

- □  3 мкГн

- □  2 мкГн

- □  5 мкГн

- □  2,5 мкГн

Вопрос №302

Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?

- □  27 мкГн

- □  1 мкГн

- □  4,5 мкГн

- □  3 мкГн

Вопрос №303

Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?

- □  F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь

- □  F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=L2+C2, где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

Вопрос №304

Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?

- □  F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь

- □  F=L2+C2 , где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

Вопрос №305

Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной

последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?

- □  Резонанс напряжений

- □ Умножение добротности

- □ Умножение напряжения

- □ Резонанс токов

Вопрос №306

Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?

- □  При резонансе наблюдается минимум тока

- □  При резонансе ток не меняется

- □  При резонансе ток равен нулю

- □  При резонансе наблюдается максимум тока

Вопрос №307

Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?

- □  При резонансе ток равен нулю

- □  При резонансе ток не меняется

- □  При резонансе наблюдается минимум тока

- □  При резонансе наблюдается максимум тока

Вопрос №308

От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления к активному сопротивлению, которое тем больше, чем больше потери в контуре

Вопрос №309

Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре

- □ Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки

- □  Потери на намагничивание конденсатора

- □  Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор

- □  Потери в сердечнике конденсатора

Вопрос №310

Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?

- □ ΔF=F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

- □ ΔF=2πFQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

- □ ΔF=2πF/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

- □ ΔF=1/FQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

Вопрос №311

В каких единицах измеряется добротность контура?

- □  В Кулонах

- □  В Вольтах

- □  Добротность контура – безразмерная величина

- □  В Амперах

Вопрос №312

Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?

- □ Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр

- □ Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот

- □ Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр

- □ Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот

Вопрос №313

На какой из схем изображён Г-образный фильтр?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №314

На какой из схем изображён П-образный фильтр?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №315

Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?

- □ Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз

- □ Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне

- □ Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне

- □ Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз

Вопрос №316

На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?

- □  10 В

- □  300 В

- □  1110 В

- □  2900 В

Вопрос №317

На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №318

На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?

- □ Только вариант 2

- □ Варианты 2 и 3

- □ Только вариант 1

- □ Варианты 1 и 4

Вопрос №319

На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №320

Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?

- □  Варианты 3 и 4

- □ Только вариант 3

- □  Варианты 1 и 3

- □ Только вариант 2

Вопрос №321

Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?

- □  14 дб

- □  10дб

- □  Минус 10 дб

- □  5дб

Вопрос №322

На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов?

- □  Вариант 1

- □  Оба варианта

- □  Ни один из вариантов

- □ Вариант 2

Вопрос №323

На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Оба варианта

- □ Ни один из вариантов

Вопрос №324

Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?

- □ Сложение двух сигналов

- □  Перемножение двух сигналов

- □  Вычитание одного сигнала из другого

- □  Деление двух сигналов друг на друга

Вопрос №325

Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?

- □ Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов

- □  Режим работы выходного каскада трансивера

- □  Уровень громкости УНЧ трансивера

- □  Форма генерируемого сигнала

Вопрос №326

Какие компоненты определяют частоту LC генератора?

- □  Значения L и С частотозадающей цепи

- □  Индуктивность и напряжение питания

- □ Емкость и тип транзистора

- □  Коэффициент усиления активного элемента

Вопрос №327

Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?

- □  Гетеродин не требующий источника питания

- □  Большой выходной уровень генерируемой частоты

- □  Широкий диапазон перестройки

- □ Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот

Вопрос №328

Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?

- □ Валкодер, вариометр

- □  Индуктивность, переменная емкость

- □ Оптрон, реле, триггер

- □  Варикап, индуктивность, транзистор

Вопрос №329

Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?

- □  Умножитель частоты, фильтр

- □  Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр

- □  Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр

- □ Цифровая шкала

Вопрос №330

Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты

(ФАПЧ)?

- □  Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ

- □  Частота синтезатора отображается на цифровой шкале

- □  Частотой настройки приемника

- □ Частотой первой ПЧ

Вопрос №331

Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?

- □  Индикация состояния функциональных узлов трансивера

- □ Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех

- □  Настройка в резонанс встроенного тюнера

- □  Защита выходного каскада от перегрузок

Вопрос №332

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?

- □  Вариант 2

- □  На обоих рисунках

- □ Ни на одном из рисунков

- □ Вариант 1

Вопрос №333

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?

- □  Вариант 2

- □  На обоих рисунках

- □  Вариант 1

- □ Ни на одном из рисунков

Вопрос №334

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?

- □ Ни на одном из рисунков

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □ На обоих рисунках

Вопрос №335

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?

- □  На обоих рисунках

- □  Вариант 1

- □ Ни на одном из рисунков

- □ Вариант 2

Вопрос №336

Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?

- □  Фильтрация побочных каналов приема

- □  Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника

- □  Генерация сигналов промежуточной частоты

- □  Защита смесителя от перегрузки

Вопрос №337

Каково назначение гетеродина радиоприёмника?

- □  Генерирование сигнала с необходимой частотой

- □  Защита выходного каскада трансивера

- □  Фильтрация побочных каналов приема

- □  Фильтрация промежуточной частоты

Вопрос №338

Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?

- □  Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток

- □ Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра

- □  Детектирование сигнала

- □  Усиление сигнала промежуточой частоты

Вопрос №339

Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?

- □  Обеспечение основного усиления принимаемого сигнала

- □  Автоматическая подстройка частоты приема

- □  Оптимизация работы смесителя и УВЧ

- □  Формирование сигнала АРУ

Вопрос №340

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?

- □  На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты

- □ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех

Вопрос №341

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?

- □ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех

- □  На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала

Вопрос №342

На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты

- □ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты

- □  На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

Вопрос №343

На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?

- □  На способность принимать узкополосные сигналы

- □  На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра

- □  На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех

Вопрос №344

На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  На обоеих схемах

- □ Ни на одной из схем

Вопрос №345

На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  На обеих схемах

- □ Ни на одной из схем

Вопрос №346

На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  На обеих схемах

- □ Ни на одной из схем

Вопрос №347

На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?

- □  На максимальную дальность связи

- □  На стабильность частоты

- □  На уровень внеполосных и побочных излучений

- □ На выходную мощность

Вопрос №348

Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?

- □ Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

- □  Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

- □  Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

- □ Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны

Вопрос №349

Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?

- □ Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки

- □ Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки

- □  Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

- □ Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки

Вопрос №350

Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора

(R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?

- □  D < R< V

- □  V < D < R

- □  D < V < R

- □  D > V > R

Вопрос №351

Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?

- □ Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части

- □  Назначение противовесов – грозозащита

- □ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают

- □ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть

Вопрос №352

Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?

- □ При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны

- □ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется

- □  У параболической антенны нет коэффициента усиления

- □ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает

Вопрос №353

Из каких составных частей состоит рупорная антенна?

- □  Возбуждающий волновод, рупор

- □ Набор колец в пространстве

- □  Рупор и ротор

- □  Рупор и статор

Вопрос №354

Из каких составных частей состоит спиральная антенна?

- □  Диполь и уголковый отражатель

- □ Набор колец в пространстве

- □  Спираль в плоскости или объеме

- □  Набор колец на единой траверсе

Вопрос №355

Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?

- □ Набор колец в пространстве

- □  Параболический отражатель, облучатель

- □  Рупор и кабель

- □  Диполь и уголковый отражатель

Вопрос №356

Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?

- □  Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны

- □  Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны

- □ Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны

- □  Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит

Вопрос №357

Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?

- □  Горизонтальной

- □  Вертикальной

- □  Эллиптической

- □  Круговой

Вопрос №358

Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?

- □  Горизонтальной

- □  Вертикальной

- □  Квадратной

- □  Круговой

Вопрос №359

Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?

- □  Ромбическая

- □  Спиральная

- □  Телескопическая

- □  Дипольная

Вопрос №360

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?

- □  На расстоянии λ от точки питания

- □ Ток в диполе везде одинаковый

- □  На концах диполя

- □  В точке питания

Вопрос №361

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?

- □  В точке питания

- □ На концах диполя

- □  На расстоянии λ от точки питания

- □ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна

Вопрос №362

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?

- □  В середине

- □ В верхней точке

- □  На 1/4 длины антенны снизу

- □  Внизу

Вопрос №363

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

- □ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна

- □  В середине

- □  Внизу

- □  В верхней

Вопрос №364

Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?

- □  Только вертикальной

- □  Горизонтальной и вертикальной

- □  Только горизонтальной

- □  Круговой

Вопрос №365

На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?

- □  47 ГГц и выше

- □  144 МГц и выше

- □  433 МГц и выше

- □ 1300 МГц и выше

# Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений

Вопрос №366

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

- □  Вольт

- □  Ом

- □  Ватт

- □  Ампер

Вопрос №367

В каких единицах измеряется сопротивление?

- □  Вольт

- □  Ватт

- □  Фарада

- □  Ом

Вопрос №368

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

- □  Вольт

- □  Ватт

- □  Ом

- □  Фарада

Вопрос №369

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

- □  При КСВ =2

- □  При КСВ =0,5

- □  При КСВ =3

- □ При КСВ =1,0

Вопрос №370

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

- □  Между радиостанцией и источником питания

- □  Между антенной и эквивалентом нагрузки

- □ Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

- □  Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки

Вопрос №371

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин

«пиковая мощность огибающей радиостанции»?

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20

миллисекунд

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы

Вопрос №372

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин

«средняя мощность радиостанции»?

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20

миллисекунд

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы

Вопрос №373

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин

«мощность несущей радиостанции»?

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

- □  Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20

миллисекунд

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

Вопрос №374

Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте

гетеродина 22060 кГц?

- □  6040 кГц

- □ При таком соотношении частот зеркального канала не существует

- □  30060 кГц

- □  44120 кГц

Вопрос №375

Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?

- □ 7999 кГц, 8001 кГц

- □ 22060кГц, 22063кГц

- □ 15059кГц, 15061кГц

- □ 7064кГц, 7059кГц

Вопрос №376

Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?

- □ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три)

- □ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять)

- □  Не более разрешенной мощности

- □  Такого ограничения нет

Вопрос №377

Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?

- □  Чувствительность радиоприёмника

- □  Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника

- □  Избирательность радиоприёмника

- □ Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды

Вопрос №378

Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?

- □  10 Вт

- □  25 Вт

- □  500 Вт

- □  100 Вт

Вопрос №379

К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?

- □  1000 Вт

- □  25 Вт

- □  100 Вт

- □  500 Вт

Вопрос №380

Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?

- □ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –

пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10…15

- □ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –

пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1…1,5

- □ Pср=(2/p2)*Pmax, где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой

- □ Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом

Вопрос №381

В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?

- □  В (Вольт)

- □  Гц (Герц)

- □  Гн (Генри)

- □  А (Ампер)

Вопрос №382

В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?

- □  Ампер (миллиампер, килоампер)

- □  Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.)

- □  Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.)

- □  Вольт (милливольт, киловольт)

Вопрос №383

Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы

Вопрос №384

Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?

- □  Гн (Генри)

- □  В (Вольт)

- □  А (Ампер)

- □  Ф (Фарада)

Вопрос №385

На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?

- □  Вариант 2

- □  Вариант 1

- □  Оба варианта

- □ Ни один из вариантов

Вопрос №386

На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?

- □  Вариант 1

- □  Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №387

Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?

- □  Для измерения текущего значения выходной мощности

- □  Для проверки степени линейности

- □ Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности

- □ Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности

# Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)

Вопрос №388

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- □  Заземлить все антенны, когда они не используются

- □ Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

- □  Установить предохранитель в линии питания антенны

- □ Установить согласующее устройство в точке питания антенны

Вопрос №389

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- □  Тщательной изоляцией всей электропроводки

- □  Никогда не выключать радиостанцию

- □ Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

- □  Отключить заземляющую систему от радиостанции

Вопрос №390

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

- □  В оттепель

- □  При падении атмосферного давления

- □  В метель при низкой влажности

- □  В туман

Вопрос №391

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

- □ Линия питания антенны

- □ Источник питания

- □  Вся электропроводка

- □ Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

Вопрос №392

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

- □  Приблизительно 5 Ампер

- □  Более 0,1 Ампера

- □  Ток через человеческое тело безопасен

- □ Более 100 Ампер

Вопрос №393

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

- □  На сердце

- □  На мозг

- □  На легкие

- □  На печень

Вопрос №394

В каком случае требуется заземление радиостанции?

- □  При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

- □  При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

- □ При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

- □  Всегда, за исключением мобильных радиостанций

Вопрос №395

Каким образом производится заземление радиостанции?

- □  Подключением к батарее отопления

- □  Подключением к внешнему заземлению

- □  Подключением к контуру заземления здания

- □ Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

Вопрос №396

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

- □  Зависит от категории помещения

- □  Зависит от типа батарей отопления

- □  Категорически запрещено

- □  Допускается

Вопрос №397

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

- □  Допускается

- □  Зависит от категории помещения

- □  Категорически запрещено

- □  Запрещается только при использовании «баллонного» газа

Вопрос №398

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

- □  Углекислотные и порошковые огнетушители

- □  Только углекислотные огнетушители

- □  Только порошковые огнетушители

- □  Углекислотные и пенные огнетушители

# Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех

Вопрос №399

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

- □  Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину

- □ Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя

- □  Низкая высота антенны ТВ приемника

- □  Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

Вопрос №400

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

- □  Перегрузка ТВ приемника по входу

- □ Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа

- □  Гармонические излучения Вашей радиостанции

- □  Плохая фильтрация средних частот в радиостанции

Вопрос №401

Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

- □  Использовать резонансную антенну

- □  Использовать нерезонансную антенну

- □  Использовать эквивалент нагрузки

- □  Выбрать свободную частоту

Вопрос №402

Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?

- □  Применение кварцевых резонаторов

- □ Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн

- □  Использование некачественного сетевого кабеля

- □ Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация

Вопрос №403

Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?

- □  Высокая скорость нарастания/спада сигнала

- □  Низкая скорость нарастания сигнала

- □  Неравномерная скорость передачи

- □  Использование манипуляции колоколообразной формы

Вопрос №404

Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?

- □ Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика

- □  Неверная настройка анодного контура

- □  Неверная настройка полосовых фильтров

- □  Применение несогласованной антенны

Вопрос №405

Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?

| a)□ b)□ c)□ d)□ | 14 МГц 21 МГц 28 МГц 42 МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соответствие номера вопроса и правильного ответа |  |
|  |  | ([№ вопроса], правильный ответ) |  |
| [1] d |  | [20] c [39] c [58] c | [77] a |
| [2] a |  | [21] b [40] c [59] d | [78] b |
| [3] d |  | [22] c [41] a [60] b | [79] c |
| [4] b |  | [23] d [42] b [61] b | [80] c |
| [5] a |  | [24] d [43] b [62] b | [81] b |
| [6] d |  | [25] b [44] d [63] a | [82] a |
| [7] c |  | [26] c [45] b [64] d | [83] b |
| [8] d |  | [27] c [46] b [65] c | [84] d |
| [9] d |  | [28] a [47] c [66] c | [85] b |
| [10] c |  | [29] b [48] a [67] b | [86] b |
| [11] a |  | [30] d [49] a [68] b | [87] a |
| [12] c [13] d |  | [31] c [50] d [69] a [32] a [51] d [70] c | [88] c [89] b |
| [14] d [15] c |  | [33] a [52] d [71] c [34] d [53] b [72] c | [90] c [91] d |
| [16] d [17] c |  | [35] c [54] d [73] c [36] d [55] c [74] c | [92] c [93] c |
| [18] b [19] d |  | [37] c [56] a [75] a [38] b [57] a [76] d | [94] d [95] c |

| [96] d | [152] b | [208] a | [264] d | [320] c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [97] c | [153] c | [209] b | [265] b | [321] a |
| [98] b | [154] d | [210] b | [266] b | [322] a |
| [99] a | [155] c | [211] d | [267] a | [323] b |
| [100] a | [156] a | [212] c | [268] b | [324] b |
| [101] b | [157] a | [213] a | [269] c | [325] a |
| [102] d | [158] c | [214] d | [270] d | [326] a |
| [103] b | [159] b | [215] a | [271] b | [327] d |
| [104] d | [160] b | [216] d | [272] d | [328] d |
| [105] b | [161] a | [217] c | [273] b | [329] b |
| [106] c | [162] a | [218] a | [274] c | [330] a |
| [107] d | [163] a | [219] b | [275] d | [331] b |
| [108] a | [164] d | [220] d | [276] d | [332] d |
| [109] d | [165] a | [221] a | [277] d | [333] a |
| [110] d | [166] a | [222] b | [278] d | [334] b |
| [111] b | [167] b | [223] c | [279] d | [335] d |
| [112] d | [168] c | [224] c | [280] d | [336] b |
| [113] a | [169] b | [225] d | [281] b | [337] a |
| [114] a | [170] b | [226] b | [282] b | [338] b |
| [115] d | [171] d | [227] a | [283] a | [339] a |
| [116] a | [172] a | [228] a | [284] d | [340] c |
| [117] b | [173] d | [229] d | [285] b | [341] d |
| [118] d | [174] d | [230] b | [286] d | [342] b |
| [119] a | [175] d | [231] a | [287] a | [343] c |
| [120] c | [176] d | [232] c | [288] c | [344] a |
| [121] c | [177] d | [233] a | [289] b | [345] b |
| [122] b | [178] c | [234] d | [290] d | [346] a |
| [123] c | [179] c | [235] c | [291] b | [347] c |
| [124] d | [180] a | [236] a | [292] b | [348] a |
| [125] b | [181] d | [237] d | [293] b | [349] d |
| [126] d | [182] c | [238] b | [294] c | [350] c |
| [127] b | [183] c | [239] c | [295] b | [351] c |
| [128] a | [184] d | [240] c | [296] a | [352] a |
| [129] b | [185] d | [241] c | [297] a | [353] a |
| [130] c | [186] b | [242] c | [298] a | [354] c |
| [131] d | [187] c | [243] d | [299] b | [355] b |
| [132] c | [188] d | [244] a | [300] c | [356] a |
| [133] d | [189] c | [245] d | [301] c | [357] a |
| [134] b | [190] b | [246] a | [302] d | [358] b |
| [135] a | [191] c | [247] d | [303] a | [359] b |
| [136] c | [192] b | [248] a | [304] d | [360] d |
| [137] d | [193] a | [249] d | [305] a | [361] b |
| [138] c | [194] c | [250] d | [306] d | [362] d |
| [139] c | [195] a | [251] b | [307] c | [363] d |
| [140] a | [196] d | [252] d | [308] d | [364] b |
| [141] d | [197] b | [253] b | [309] a | [365] b |
| [142] c | [198] a | [254] c | [310] a | [366] a |
| [143] a | [199] a | [255] d | [311] c | [367] d |
| [144] c | [200] c | [256] a | [312] c | [368] d |
| [145] d | [201] b | [257] b | [313] b | [369] d |
| [146] a | [202] c | [258] a | [314] a | [370] c |
| [147] b | [203] c | [259] c | [315] a | [371] b |
| [148] c | [204] b | [260] a | [316] c | [372] d |
| [149] b | [205] c | [261] b | [317] a | [373] a |
| [150] a | [206] a | [262] d | [318] b | [374] c |
| [151] d | [207] c | [263] d | [319] b | [375] d |

| [376] a | [382] c | [388] a | [394] d | [400] c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [377] a | [383] d | [389] c | [395] d | [401] c |
| [378] c | [384] a | [390] c | [396] c | [402] d |
| [379] a | [385] b | [391] d | [397] c | [403] a |
| [380] c | [386] a | [392] b | [398] a | [404] a |
| [381] b | [387] b | [393] a | [399] b | [405] d |

  - для первой квалификационной категории (соответствуют Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC) Европейской конференции администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течении не более двух часов на 36 и более из 45 вопросов и приеме на слух сигналов кода Морзе объемом 250 знаков со скоростью 60 знаков в минуту, при этом допускается не более трёх ошибок.

# Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе

Вопрос №1

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

- □ С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц)

- □  Только с любительскими радиостанциями

- □ С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

- □ С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)

Вопрос №2

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

- □  При участии в аварийно-спасательной связи

- □  Только при работе вне любительских диапазонов

- □  Не регламентируется

- □ Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала

Вопрос №3

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

- □  Не разрешено

- □ Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

- □ Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

- □ Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

Вопрос №4

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

- □  Не разрешено

- □ Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

- □  Разрешено, если это реклама

- □ Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

Вопрос №5

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

- □  Ретранслятор

- □ Цифровая станция

- □  Станция радиоуправления

- □  Радиомаяк

Вопрос №6

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

- □ Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

- □  Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

- □ Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

- □  Не может

Вопрос №7

Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

- □ Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе

- □ Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах

- □ Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом

- □ Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот

Вопрос №8

На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

- □  На пять

- □  На три

- □  На четыре

- □  На два

Вопрос №9

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

- □ Австралия и Океания

- □  Африка, Европа, страны бывшего СССР

- □ Северная Америка

- □ Южная Америка

Вопрос №10

На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде

неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

- □ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

- □  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

- □  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

- □  СРР (Союз радиолюбителей России)

Вопрос №11

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- □  RA3A

- □  RIT

- □  БЕРЁЗА

- □  АТ-321

Вопрос №12

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- □  ФОНАРЬ

- □  RMT

- □  MO13

- □  RA9EM

Вопрос №13

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

- □  R4IT

- □  R44ITU

- □  R8SRR

- □  RIT

Вопрос №14

Как называется международная организация радиолюбителей?

- □  WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

- □  ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

- □ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

- □  IARU (Международный радиолюбительский союз)

Вопрос №15

Что обозначает сокращение «DX»?

- □  Радиостанцию, работающую малой мощностью

- □  Радиостанцию, работающую в соревнованиях

- □  Дальнюю или редкую радиостанцию

- □  Радиостанцию, работающую с плохим сигналом

Вопрос №16

При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна

- □  С согласия владельца судна

- □ С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания

- □ При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров

- □ При любых условиях

Вопрос №17

Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию

или имеющего квалификацию более низкой категории?

- □ Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой

- □  Допускается только при участии в соревнованиях

- □ Допускаются только лица не старше 19 лет

- □  Не допускается

Вопрос №18

Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории

- □  Свидетельство о регистрации РЭС первой категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

Вопрос №19

Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?

- □  Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

- □  Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

Вопрос №20

В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России, без получения разрешительных документов?

- □  1 год

- □  Ограничений нет

- □  90 дней

- □ Не имеет права

Вопрос №21

Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?

- □ Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"

- □  Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания

- □  Передаётся только свой позывной сигнал

- □ После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания

Вопрос №22

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания?

Смотри подсказку.

- □  ON/RL3DX

- □  RL3DX/ON

- □  RL3DX

- □  ON33DX

Вопрос №23

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

- □  OE83DX

- □  OE/RL3DX

- □  RL3DX/OE

- □  RL3DX

Вопрос №24

В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

- □ В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk

- □ В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru

- □ В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru

- □ В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru

Вопрос №25

Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?

- □ Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ

- □ Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)

- □  Нет, не может

- □ Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ

Вопрос №26

Дает ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?

- □ Не дает. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры

- □ Дает, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06

- □  Дает, но только в страны - члены СЕРТ

- □ Дает, но только радиолюбителю первой квалификационной категории

Вопрос №27

## Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?

- □ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

- □ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

- □ Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □ Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

Вопрос №28

## Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?

- □ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней

- □ Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □  Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

- □ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации

Вопрос №29

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?

- □ RA/ и далее свой позывной

- □ RB/ и далее свой позывной

- □ R/ и далее свой позывной

- □ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа

Вопрос №30

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней) посещении России?

- □ R/ и далее свой позывной

- □ RС/ и далее свой позывной

- □ RU/ и далее свой позывной

- □ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа

Вопрос №31

Какую возможность дает российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ, в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по полученю документов?

- □  Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC)

без экзамена на основании лицензии СЕРТ

- □ Ни какой дополнительной возможности для получения документов

- □ Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена на основании лицензии СЕРТ

- □ Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ

Вопрос №32

Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

- □  Лицензию второй категории

- □  Лицензию класса "А"

- □ Лицензию HAREC

- □ Лицензию СЕРТ

Вопрос №33

Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?

- □  В штаб - квартире СЕРТ в Женеве

- □ Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02

- □  В штаб - квартире ITU в Вене

- □ Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу

http://www.ero.dk

Вопрос №34

Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?

- □  Может - только в штаб - квартире ITU

- □  Нет, не может

- □  Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации

- □ Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT

Вопрос №35

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?

- □  Такого определения нет

- □  Бесплатная переговорная радиосвязь

- □  Самообучение, переговорная связь и технические исследования

- □ Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования

Вопрос №36

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?

- □  Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию

- □ Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды

- □  Лица, имеющие мобильную радиостанцию

- □  Такого определения нет

Вопрос №37

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?

- □ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране

- □ Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра

- □ Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране

- □ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам

Вопрос №38

Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая- либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?

- □  Радиостанция, участвующая в соревнованиях

- □ Ни одна из радиостанций

- □  Радиостанция, ведущая «круглый стол»?

- □  Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы

Вопрос №39

Какие виды помех определены Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи?

- □  Допустимая, приемлемая, вредная

- □  Допустимая, приемлемая, неприемлемая

- □  Допустимая, недопустимая, неприемлемая

- □  Допустимая, недопустимая, вредная

Вопрос №40

Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, существенно ухудшающая качество, затрудняющая или неоднократно прерывающая работу службы радиосвязи?

- □  Неприемлемая

- □  Критическая

- □  Вредная

- □  Недопустимая

Вопрос №41

Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, согласованная Администрациями связи

- □  Критическая

- □  Приемлемая

- □  Вредная

- □  Согласованная

Вопрос №42

Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, удовлетворяющая количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот?

- □  Допустимая

- □  Вредная

- □  Приемлемая

- □  Согласованная

Вопрос №43

Какое воздействие на систему радиосвязи в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определяется как помеха?

- □  Такого определения нет

- □ Воздействие, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации

- □  Воздействие, вызывающее дополнительную нагрузку на радиооператора

- □ Воздействие от работы любой радиостанции на вторичной основе

Вопрос №44

Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой по причине плохой линейности выходного каскада занимает полосу 7060 – 7070 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 7060 – 7067 кГц?

- □ Побочное излучение

- □ Вредное излучение

- □  Недопустимое излучение

- □  Внеполосное излучение

Вопрос №45

Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой, по причине самовозбуждения выходного каскада излучает в двух полосах частот: 7067 – 7070 кГц и 10203 – 10206 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 10203 – 10206 кГц?

- □  Недопустимое излучение

- □ Побочное излучение

- □  Вредное излучение

- □ Внеполосное излучение

# Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

Вопрос №46

Чем определяются условия использования выделенных полос радиочастот (частоты, вид связи, мощность) любительской радиостанцией, принадлежащей юридическому лицу?

- □  Формой собственности юридического лица

- □  Квалификационной категорией руководителя организации – юридического лица

- □ Стажем работы радиостанции

- □  Квалификационной категорией управляющего радиооператора

Вопрос №47

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

- □  23 см

- □  90 см

- □  2 м

- □  70 см

Вопрос №48

Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

- □  Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе

- □  Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе

- □ Прекратить передачу

- □ Продолжать передачу

Вопрос №49

Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?

- □ Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей

- □ Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.

- □  Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем

- □ Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями

Вопрос №50

Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?

- □ Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

- □ Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета

- □ Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем

- □ Только политика

Вопрос №51

Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?

- □  Не регламентируется

- □ Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций

- □  Сведения, полученные от корреспондентов

- □  Сведения, составляющие государственную тайну

Вопрос №52

Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

- □  Союз радиолюбителей России (СРР)

- □  Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

- □  Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

- □  Роскомнадзор

Вопрос №53

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

- □  Шесть

- □  Пять

- □  Четыре

- □  Три

Вопрос №54

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?

- □  Только один

- □  Три

- □  Два

- □  Нет ограничений

Вопрос №55

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

- □  Первая

- □  Четвёртая

- □  «Экстра»

- □  «Супер»

Вопрос №56

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

- □ Мощность не ограничена

- □  Один ватт

- □  Десять ватт

- □  Пять ватт

Вопрос №57

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

- □  На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах

- □  Только на диапазоне 160 метров

- □ Только на УКВ - диапазонах

- □ На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

Вопрос №58

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

- □ С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

Вопрос №59

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию

- □ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

- □ Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

Вопрос №60

Из каких частей состоит позывной сигнал?

- □ Суффикс и астериск

- □ Префикс и астериск

- □ Суффикс и приставка

- □ Префикс и суффикс

Вопрос №61

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-

Дмитрий-Анна-Василий"?

- □  RW3DAV

- □  RQ3DAW

- □  RG3DAV

- □  RV3DAW

Вопрос №62

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-

Дмитрий-Галина-Зинаида"?

- □  RX3DGZ

- □  RZ3DHZ

- □  RZ3DGZ

- □  RZ3DGX

Вопрос №63

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-

Щука-Жук-Иван-Краткий"?

- □  UA3VQIK

- □  UA3VQJ

- □  UA3QVI

- □  UA3QVJ

Вопрос №64

Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

- □  UN8AAA

- □  UK8AAA

- □  US5AAA

- □  UA9AAA

Вопрос №65

Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

- □  UA3AA/m

- □  UA3AA/mm

- □  UA3AA/s

- □  UA3AA/z

Вопрос №66

Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?

- □  UA1FA

- □  UW3DI

- □  R1FL

- □  RAEM

Вопрос №67

Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?

- □  Лбов Ф.А.

- □ Кренкель Э.Т.

- □  Лаповок Я.С.

- □ Кудрявцев Ю.Н.

Вопрос №68

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?

- □  R73SRR

- □  RR3DH

- □  U3DI

- □  R3DAAD/B

Вопрос №69

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории

- □  RR3DH

- □  U3DI

- □  R73SRR

- □  R3DAAD

Вопрос №70

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

- □ RA0 - RZ9, UA0-UZ9

- □  RA0 - RZ9

- □  R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9

- □ UA0-UZ9

Вопрос №71

Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом

UA3AA/QRP?

- □ 5 Ватт, или менее

- □ Более 1000 Ватт

- □ Более 200 Ватт

- □ Нельзя определить

Вопрос №72

Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?

- □  Когда передано штормовое предупреждение

- □  Никогда

- □ В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан

- □ Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

Вопрос №73

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

- □  Не разрешено

- □  Разрешено только в вечернее время

- □  Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных

- □  Разрешено на частотах выше 433 МГц

Вопрос №74

При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?

- □  При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России

- □ При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции

- □ При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе

- □ При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию

Вопрос №75

Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?

- □  Государственная комиссия по радиочастотам

- □  Союз радиолюбителей России

- □ Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях

- □  Территориальное управление Роскомнадзора

Вопрос №76

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?

- □  Только одно

- □ По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)

- □ Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

- □ Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

Вопрос №77

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для

работы со своей радиостанции?

- □  Может только под личным контролем

- □  Может только под контролем Роскомнадзора

- □  Не может

- □  Может только под контролем Радиочастотной службы

Вопрос №78

Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное наказание физического лица в виде:

- □  Предупреждение в письменной форме.

- □  Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.

- □ Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.

- □ Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.

Вопрос №79

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

- □  Решением Министерства внутренних дел (МВД)

- □  Постановлением Правительства РФ (ППРФ)

- □  Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)

- □  Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)

Вопрос №80

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

- □  Да

- □ Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

- □  Да, при наличии разрешения полиции

- □ Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

Вопрос №81

Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?

- □ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций

- □  Только позывной сигнал любительской радиостанции

- □  Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции

- □ Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций

Вопрос №82

В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

- □  При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

- □  При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

- □  При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

- □  При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

Вопрос №83

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?

- □ Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента

- □  Дата и время проведения радиосвязи

- □  Позывной корреспондента и оба рапорта

- □ Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий

Вопрос №84

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?

- □  Выходная мощность и потребляемый ток

- □ При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся

- □  Время включения и выключения

- □  Список позывных сигналов допущенных корреспондентов

Вопрос №85

Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?

- □ Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений

- □ Не менее шести месяцев после того, как он начат

- □ Не менее одного года после внесения в него последних сведений

- □  Вечно

Вопрос №86

Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?

- □ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе

- □  Нет

- □  Да

- □ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера

Вопрос №87

Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной

- □  Можно вносить любую дополнительную информацию

- □  Нельзя

- □  Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом

- □ Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях

Вопрос №88

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

- □ 144.0 - 144.5 МГц

- □  145,206-145,594 МГц

- □  145 - 146 МГц

- □ 144 - 146 МГц

Вопрос №89

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

- □  1,6 МГц

- □  100 кГц

- □  6 МГц

- □  600 кГц

Вопрос №90

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

- □  100 кГц

- □  1,6 МГц

- □  6 МГц

- □  600 кГц

Вопрос №91

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

- □  6 МГц

- □  600 кГц

- □  100 кГц

- □  1,6 МГц

Вопрос №92

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

- □ Новости для радиолюбителей

- □  Телеметрию

- □  Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

- □  Позывной сигнал ретранслятора

Вопрос №93

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

- □  Стационарные

- □  Иностранные

- □  Местные

- □ Носимые и возимые

Вопрос №94

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

- □  Позывной сигнал ретранслятора

- □  Позывной сигнал владельца ретранслятора

- □  Субтон

- □ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

Вопрос №95

Какой программе CEPT соответствуют вопросы на четвёртую категорию?

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC)

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Вопрос №96

Какой программе CEPT соответствуют вопросы на третью категорию?

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)

Вопрос №97

Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на вторую категорию?

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Вопрос №98

Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?

- □  Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)

- □  Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)

- □ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

- □  Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

Вопрос №99

Какова максимально разрешенная мощность любительской радиостанции первой квалификационной категории в диапазоне 1810-2000 кГц?

- □  100 Вт

- □  500 Вт

- □  10 Вт

- □  1000 Вт

# Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена

Вопрос №100

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

- □  Несколько раз называется свой позывной

- □ Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

- □  Сначала «Всем», затем несколько раз имя

- □ Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»

Вопрос №101

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

- □  Дать короткий общий вызов

- □ Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех

- □ Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

- □  Несколько раз передать свой позывной

Вопрос №102

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь",

затем Ваш позывной по крайней мере дважды

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово

"здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам

- □ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово

"здесь", затем Ваш позывной по буквам

Вопрос №103

Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

- □ Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU

- □ Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории

- □ Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше

- □ Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте

Вопрос №104

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

- □  Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность

- □ Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

- □  Мощность радиостанции не имеет значения

- □  Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность

Вопрос №105

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

- □  Да, только за границами любительских диапазонов

- □  Нет

- □  Да

- □  Да, только в границах любительских диапазонов

Вопрос №106

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

- □ Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

- □ Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

- □  Немедленно закончить радиообмен

- □ Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

Вопрос №107

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

- □  Позывной корреспондента, затем свой

- □  Свой позывной, затем - позывной корреспондента

- □  Не имеет значения

- □  Всегда только свой позывной

Вопрос №108

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе

RST?

- □  Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон

- □  Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

- □  Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон

- □  Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

Вопрос №109

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?

- □ Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности

- □ Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

- □ Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

- □ Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

Вопрос №110

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

| a)□ | 59 |
| --- | --- |
| b)□ | 39 |
| c)□ | 57 |
| d)□ | 599 |

Вопрос №111

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

| a)□ | 49 |
| --- | --- |
| b)□ | 599 |
| c)□ | 73 |
| d)□ | 59 |

Вопрос №112

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или

RST?

- □  1 балл

- □  9 баллов

- □  59 баллов

- □  5 баллов

Вопрос №113

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или

RST?

- □  9 баллов

- □  5 баллов

- □  1 балл

- □  59 баллов

Вопрос №114

С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?

- □  Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

- □ Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

- □  Для оценки разбираемости сигналов корреспондента

- □  Для передачи общего вызова

Вопрос №115

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

- □  10 м, 2 м, 70 см

- □ 433 МГц и выше

- □  10 м, 2 м

- □  Все диапазоны выше 30 МГц

Вопрос №116

Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?

- □ Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

- □ Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

- □ Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

- □ Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

Вопрос №117

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

- □ Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

- □ Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

- □  Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

- □ Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

Вопрос №118

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

- □  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

- □  Для проверки КСВ репитера

- □ Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале

- □ Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

Вопрос №119

Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

- □ Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

- □  Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям

- □ Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

- □ Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации

Вопрос №120

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

- □  Чтобы Вас всегда было хорошо слышно

- □  Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора

- □  Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

- □  Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Вопрос №121

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

- □  QRZ

- □  QSL

- □  QSO

- □  QSY

Вопрос №122

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

- □  QRT

- □  QRG

- □  QSY

- □  QRZ

Вопрос №123

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

- □  QRM

- □  QRZ

- □  QRN

- □  QRT

Вопрос №124

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

- □  QRN

- □  QRZ

- □  QRT

- □  QRM

Вопрос №125

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

- □  QRM

- □  QRZ

- □  QRT

- □  QRN

Вопрос №126

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

- □  QRO

- □  QRP

- □  QRM

- □  QRZ

Вопрос №127

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

- □  QRZ

- □  QRM

- □  QRP

- □  QRO

Вопрос №128

С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?

- □  Один раз за все время радиосвязи, в её конце

- □  Никогда

- □ В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут

- □ Один раз за все время радиосвязи, в её начале

Вопрос №129

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

- □  Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы

- □  Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи

- □ Почтовая карточка

- □  Визитная карточка любительской радиостанции

# Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)

Вопрос №130

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

- □  Для длительных бесед на интересные темы

- □  Для соревнований по радиоспорту

- □ Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций

- □  Для передачи радиолюбительских новостей

Вопрос №131

Как обозначается вид работы «телеграф»?

- □  AM

- □  RTTY

- □  CW

- □  FM

Вопрос №132

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

- □  AM

- □  RTTY

- □  FM

- □  CW

Вопрос №133

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

- □  CW

- □  AM

- □  RTTY

- □  FM

Вопрос №134

Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

- □  PSK

- □  RTTY

- □  FM, AM, SSB

- □  CW

Вопрос №135

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

- □  SSB

- □  FM

- □  RTTY

- □  AM

Вопрос №136

Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет

Вопрос №137

Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №138

Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

Вопрос №139

Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?

- □  Вариант 4

- □ Вариант 1

- □  Вариант 3

- □ Вариант 2

Вопрос №140

Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №141

Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №142

Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №143

Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы

- □ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос

Вопрос №144

Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала)

- □ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции

Вопрос №145

Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?

- □ Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов

- □ Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала

- □ Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала

- □ Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача

Вопрос №146

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 7057,0 – 7059,7 кГц

- □ 7059,7 - 7060,3 кГц

- □ 7057,0 – 7063,0 кГц

- □ 7060,3 – 7063,0 кГц

Вопрос №147

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 14347 – 14353 кГц

- □ 14350,3 – 14353 кГц

- □ 14347 – 14349,7 кГц

- □ 14650 -17350 кГц

Вопрос №148

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 29499,7 – 29500,3 кГц

- □ 29494 – 29506 кГц

- □ 29488 – 29500 кГц

- □ 29497 – 29503 кГц

Вопрос №149

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

- □ 144497 – 144503 кГц

- □  144500,3 – 144503 кГц

- □ 144497 – 144499,7 кГц

- □ 144800 – 147500 кГц

# Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)

Вопрос №150

В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель

(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

- □  При приёме слабых сигналов

- □  При приёме сильных сигналов

- □ При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

- □  При высоком уровне внешнего шума

Вопрос №151

В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

- □  При недостаточной мощности выходного каскада

- □  При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

- □  При приёме сильных сигналов

- □  При приёме слабых сигналов

Вопрос №152

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?

- □  Включать компрессор нужно всегда

- □ Если в микрофон попадает много постороннего шума

- □  Если у оператора сильный голос

- □  При работе с динамическим микрофоном

Вопрос №153

В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?

- □ При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

- □ При включении режима передачи при отключенном микрофоне

- □  При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных

- □ При включении режима передачи без подключенной антенны

Вопрос №154

Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?

- □ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

- □ Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

- □  Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

- □ Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика

Вопрос №155

С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

- □  Для работы азбукой Морзе

- □ Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

- □  Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

- □  Для настройки выходного каскада передатчика

Вопрос №156

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?

- □ Отключится микрофон

- □  Радиостанция перейдёт в режим передачи

- □ Выключится питание

- □  Радиостанция перейдёт в режим приёма

Вопрос №157

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера)

к внешнему блоку питания?

- □  Красный - плюс, белый - минус

- □  Чёрный - плюс, красный - минус

- □  Красный - плюс, чёрный - минус

- □  Чёрный - плюс, белый - минус

Вопрос №158

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

- □  Регулирует громкость приёмника

- □  Изменяет усиление по промежуточной частоте

- □ Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

- □  Расстраивает выходной контур выходного каскада

Вопрос №159

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

- □  Выключится питание радиостанции

- □  Радиостанция перейдёт в режим приёма

- □ Включится шумоподавитель

- □  Радиостанция перейдёт в режим передачи

Вопрос №160

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

- □ Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции

- □  Уровень собственных шумов приёмника

- □  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

- □ Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

Вопрос №161

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER»,

«Po»)?

- □  Ток потребления радиостанции

- □  Уровень мощности на выходе передатчика

- □  Уровень шумов приёмника

- □  Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Вопрос №162

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

- □  145475 Мегагерц

- □ 14547500 герц

- □  145475 герц

- □ 145 Мегагерц и 475 килогерц

Вопрос №163

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления

(AGC)?

- □  Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты

- □ Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

- □  Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

- □ Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции

Вопрос №164

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

- □ Изменений не произойдёт

- □ Показания увеличатся

- □ Показания уменьшатся

- □ Предсказать невозможно

Вопрос №165

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

- □  Показания сильно уменьшатся

- □  Изменения показаний не произойдёт

- □  Показания сильно увеличатся

- □  Изменения показаний предсказать невозможно

Вопрос №166

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

- □  Ничего не произойдёт

- □  Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

- □  Упадёт выходная мощность

- □  Сигнал радиостанции передаваться не будет

Вопрос №167

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

- □  Для подключения к радиостанции дополнительной антенны

- □ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

- □  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

- □ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Вопрос №168

Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?

- □ Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций

- □ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

- □  Для подключения к радиостанции внешних динамиков

- □ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Вопрос №169

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

- □  Повышенный и пониженный уровень мощности

- □ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB

- □  Субтон

- □ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

Вопрос №170

Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

- □  Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

- □ Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

- □  Работа на двух разнесённых частотах

- □ Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности

Вопрос №171

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

- □  Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

- □  Неправильно выбрана боковая полоса

- □  Включена расстройка (RIT)

- □  Мала чувствительность радиостанции

Вопрос №172

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

- □  С шириной полосы пропускания 3 кГц

- □  С шириной полосы пропускания 6 кГц

- □  С шириной полосы пропускания 500 Гц

- □  С шириной полосы пропускания 10 кГц

Вопрос №173

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

- □  Модулятором

- □  Микрофонным усилителем

- □ Задающим генератором

- □ Усилителем мощности

Вопрос №174

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- □  Модулятором

- □  Микрофонным усилителем

- □ Задающим генератором

- □ Усилителем мощности

Вопрос №175

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- □  Микрофонным усилителем

- □ Усилителем мощности

- □ Задающим генератором

- □  Модулятором

Вопрос №176

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- □ Усилителем мощности

- □ Задающим генератором

- □  Микрофонным усилителем

- □  Модулятором

Вопрос №177

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- □  Смесителем

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Гетеродином

- □  Детектором

Вопрос №178

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- □  Детектором

- □  Смесителем

- □  Гетеродином

- □  Усилителем высокой частоты

Вопрос №179

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- □  Гетеродином

- □  Смесителем

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Детектором

Вопрос №180

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

- □  Детектором

- □  Усилителем высокой частоты

- □  Смесителем

- □  Гетеродином

Вопрос №181

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

- □  Пластмассовая труба

- □ Стальной трос

- □ Резиновый шланг

- □  Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

Вопрос №182

Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

- □  Двухпроводную линию

- □  Четырёхпроводную линию

- □ Коаксиальный кабель

- □  Однопроводную линию

Вопрос №183

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

- □  Двухпроводная линия

- □  Однопроводная линия

- □  Четырёхпроводная линия

- □  Коаксиальный кабель

Вопрос №184

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

- □ Коаксиальный кабель

- □  Пластмассовая труба

- □  Двухпроводная линия

- □ Резиновый шланг

Вопрос №185

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

- □  Использовать линию питания большей длины

- □ Укоротить антенну

- □  Использовать линию питания меньшей длины

- □ Удлинить антенну

Вопрос №186

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

- □  Зависит от резонансной частоты

- □ Около 50 Ом

- □  Около 75 Ом

- □ Около 200 Ом

Вопрос №187

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны

(«граунд-плейн») на резонансной частоте?

- □  Около 50 Ом

- □  Зависит от резонансной частоты

- □  Около 75 Ом

- □ Около 30-36 Ом

Вопрос №188

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

- □  Круговую

- □  Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

- □  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

- □  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

Вопрос №189

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

- □  В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

- □  Круговую

- □  Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

- □  В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

Вопрос №190

Что является показателем широкополосности антенны?

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20

- □ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы

Вопрос №191

Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?

- □ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания

- □  Только на излучение линии питания

- □  Возвращается назад в передатчик

- □  Только на нагрев линии питания

Вопрос №192

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

- □  1 (единица)

- □ -1 (минус единица)

- □ Бесконечно малым

- □ Бесконечно большим

Вопрос №193

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

- □ Бесконечно малым

- □ Бесконечно большим

- □  1

- □ -1 (минус единица)

Вопрос №194

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

- □ Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн

- □  Да, если используется однополосная модуляция

- □  Да, если используется направленная антенна

- □  Нет

Вопрос №195

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

- □  Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости

- □  Отражение от ионосферного слоя Z

- □ Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров

- □  Отражение от ионосферного слоя D

Вопрос №196

Что представляет собой температурная инверсия?

- □ Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

- □ Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

Вопрос №197

Что представляет собой радиоаврора?

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

- □  Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

- □  Выпадение ледяных игл

- □ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

Вопрос №198

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

- □  5 лет

- □  17 лет

- □  11 лет

- □  2 года

Вопрос №199

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

- □  Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции

- □ Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

- □ Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи

- □  Увеличение мощности передатчика в два раза

Вопрос №200

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

- □ При сильном ветре

- □  При температуре, превышающей плюс 30 градусов

- □  В туман

- □ Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

Вопрос №201

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

- □  А

- □  U

- □  I

- □  W

Вопрос №202

Каким символом обозначается электрический ток?

- □  А

- □  I

- □  W

- □  U или Е

Вопрос №203

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

- □  Разомкнутая

- □  Закрытая

- □  Мертвая

- □  Короткозамкнутая

Вопрос №204

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

- □  Разомкнутая

- □  Закрытая

- □  Короткозамкнутая

- □  Мертвая

Вопрос №205

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

- □  Сопротивление

- □  Напряжение

- □  Мощность

- □  Ток

Вопрос №206

Как действует сопротивление в электрической цепи?

- □  Оно хранит энергию в магнитном поле

- □  Оно хранит энергию в электрическом поле

- □  Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции

- □  Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

Вопрос №207

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

- □ U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)

- □ U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

- □ U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

- □ U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

Вопрос №208

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

- □  I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

- □ I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

- □  I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

- □ I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

Вопрос №209

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

- □ Переменный ток

- □  Ток устоявшейся величины

- □ Постоянный ток

- □ Изменчивый ток

Вопрос №210

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

- □ Постоянный ток

- □ Стабильный ток

- □ Переменный ток

- □ Изменчивый ток

Вопрос №211

Какова длина волны диапазона 144 МГц?

- □  20 см

- □  2 м

- □  145 м

- □  10 м

Вопрос №212

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

- □  70 см

- □  23 см

- □  433 м

- □  7 см

Вопрос №213

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

- □  1300 м

- □  2 м

- □  23 см

- □  10 м

Вопрос №214

Какова длина волны диапазона 28 МГц?

- □  23 см

- □  2 м

- □  10 м

- □  28 м

Вопрос №215

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

- □  Радиоволна превращается в электромагнитную волну

- □  Длина радиоволны уменьшается

- □  Длина радиоволны не изменяется

- □  Длина радиоволны увеличивается

Вопрос №216

Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ -

диапазонах?

- □  Центральная

- □  Подавленная

- □  Нижняя

- □  Верхняя

Вопрос №217

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

- □  SSB

- □  AM

- □  Узкополосная FM (NFM)

- □  FM

Вопрос №218

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

- □  FM

- □  USB

- □  AM

- □  SSB

Вопрос №219

Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

- □ Сигналы обеих радиостанций

- □  Только радиостанцию с более мощными сигналами

- □  Только радиостанцию с более слабыми сигналами

- □  Ничего

Вопрос №220

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

- □ В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

- □  Уменьшается громкость радиостанции

- □  Уменьшается усиление по микрофонному входу

- □ В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

Вопрос №221

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

- □  С любым волновым сопротивлением

- □  50 Ом

- □  100 Ом

- □  75 Ом

Вопрос №222

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

- □  50 Ом

- □  Любое

- □ Определить невозможно

- □  75 Ом

Вопрос №223

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

- □  Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

- □  Волновое сопротивление соединителя по переменному току

- □ Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

- □ Усилие при стыковке соединителя к ответной части

Вопрос №224

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

- □  Скрутка

- □  Пайка

- □  Обжим

- □  Сварка

Вопрос №225

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

- □  200 Ватт

- □  100 Ватт

- □  50 Ватт

- □  71 Ватт

Вопрос №226

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

- □ Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом

- □  Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

- □ Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

- □  Мощный резистор, включаемый вместо динамика

Вопрос №227

Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны

- □  E, S

- □  F, E

- □  C, D, E

- □ A, B, C, D

Вопрос №228

При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?

- □  1,8 МГц

- □  3,5 МГц

- □ Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах

- □  28 МГц

Вопрос №229

В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка кортковолнового диапазона в дневное время?

- □  C

- □  S

- □  F

- □  D

Вопрос №230

Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?

- □ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз

- □ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз

- □  У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота

- □ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз

Вопрос №231

От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?

- □ От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе

- □ От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры

- □ От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе

- □  От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли

Вопрос №232

Что характеризуется числом Вольфа?

- □  Степень активности Луны

- □ Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны

- □  Степень активности Солнца

- □ Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны

Вопрос №233

Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?

- □  Тропосферное прохождение, рефракция

- □  Отражение от следов метеоров

- □ Отражение от Луны

- □  Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ

Вопрос №234

Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?

- □ Грозовая активность

- □  Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны

- □  Чувствительность приемника

- □  Мощность сигнала, вид модуляции

Вопрос №235

Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?

- □ На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание

- □ На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала

- □ МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом

- □ На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна

Вопрос №236

Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?

- □ При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема

- □ При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента

- □ При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению

- □  При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”,

замирания и задержки сигнала

Вопрос №237

Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?

- □ Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров

- □  Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором

- □  Радиоволны отражаются от металлических метеоритов

- □  Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров

Вопрос №238

В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?

- □ Стекло, медь, кремний

- □  Германий, кремний, селен

- □  Стекло, керамика, текстолит

- □  Медь, алюминий, ртуть

Вопрос №239

В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?

- □  Германий, кремний, селен

- □ Стекло, медь, кремний

- □  Медь, алюминий, ртуть

- □  Стекло, керамика, текстолит

Вопрос №240

В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?

- □  Стекло, керамика, текстолит

- □ Стекло, медь, кремний

- □  Германий, кремний, селен

- □  Медь, алюминий, ртуть

Вопрос №241

Каковы основные характеристики качества диэлектрика?

- □ Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость

- □ Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока

- □  Максимально допустимый постоянный ток

- □ Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле

Вопрос №242

В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?

- □  В (Вольт)

- □  Ом

- □  Вт (Ватт)

- □  А (Ампер)

Вопрос №243

Как формулируется Закон Ома?

- □ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи

- □ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи

- □ Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электро-движущую силу источника

- □ Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на электродвижущую силу источника

Вопрос №244

Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это количество энергии, которое будет отдано гальваническим элементом или батареей в нагрузку при определённых условиях разряда

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи

- □ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи

Вопрос №245

Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?

- □ Бесконечно большое

- □  0 Ом

- □  Любое

- □  Численно равное напряжению

Вопрос №246

Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?

- □ Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе

- □ Не менее 10 Ом

- □ Как можно более высокое

- □ Не менее 100 Ом

Вопрос №247

Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?

- □  27 А

- □ Более 100 А

- □  6,75 А

- □  1 А

Вопрос №248

Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?

- □  6,3 В

- □  13,5 В

- □  10,8 В

- □  13,8 В

Вопрос №249

Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно?

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально.

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера

- □ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера

Вопрос №250

К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?

- □ Кинетическая энергия

- □ Резонансная энергия

- □  Токовая энергия

- □  Потенциальная энергия

Вопрос №251

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?

- □ В катушке индуктивности

- □ Такой элемент не существует

- □  В резисторе

- □  В конденсаторе

Вопрос №252

В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?

- □  А (Ампер)

- □  В (Вольт)

- □  Дж (Джоуль)

- □  Вт (Ватт)

Вопрос №253

Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?

- □  Стеклотекстолит

- □ Алюминий, медь

- □  Слюда, фторопласт

- □ Германий, кремний

Вопрос №254

От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?

- □  От удельного сопротивления проводника

- □ От длины проводника

- □ От диаметра проводника

- □ От силы тока в проводнике

Вопрос №255

Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?

- □ Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора

- □ Магнитное поле возникает всегда из электрического поля

- □ Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора

- □ Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока

Вопрос №256

Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?

- □  Магнитомягкая сталь

- □  Алюминий

- □  Стеклотекстолит

- □ Слюда, фторопласт

Вопрос №257

Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?

- □ Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток.

- □ Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления

- □ Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности

проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток.

- □ Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника.

Вопрос №258

По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?

- □ По внутренней части проводника, исключая его поверхность

- □  По всему сечению трубы равномерно

- □ По поверхности трубы

- □ По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы

Вопрос №259

Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?

- □  Из-за влияния самоиндукции проводника

- □ Из – за нагрева проводника

- □ Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды

- □ Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного

Вопрос №260

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?

- □ В катушке индуктивности

- □  В резисторе

- □  Такого радиоэлемента не существует

- □  В конденсаторе

Вопрос №261

Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?

- □ Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется

- □ Скорость распространения электромагнитной волны прямо пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется

- □ Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер

- □ Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется

Вопрос №262

Какие виды поляризации имеют радиоволны?

- □  Только вертикальную и горизонтальную

- □ Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую

- □ Поперечную и продольную

- □  Радиоволны не имеют поляризации

Вопрос №263

Как графически изображается синусоидальный сигнал?

- □  Вариант 2

- □  На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет

- □  Вариант 3

- □  Вариант 1

Вопрос №264

Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?

- □ C помощью штангенциркуля

- □  1/F

- □  300/F

- □  F*300

Вопрос №265

Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?

- □ 1000 угловых градусов

- □ 180 угловых градусов

- □ 72 угловых градуса

- □ 360 угловых градусов

Вопрос №266

Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?

- □ F=1/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний

- □ F=300/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний

- □ F=С/T, где С – скорость света в вакууме, F-частота синусоидальных колебаний, а T –

период синусоидальных колебаний

- □ F=T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний

Вопрос №267

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

- □  400 В

- □  127 В

- □  220 В

- □  380 В

Вопрос №268

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

- □  127 В

- □  400 В

- □  220 В

- □  380 В

Вопрос №269

Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?

- □  Нагрузка должна иметь ёмкостный характер

- □ Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше

- □ Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер)

- □ Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше

Вопрос №270

Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов

- □ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток

Вопрос №271

Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений

- □ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы

Вопрос №272

В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?

- □ В тепловую энергию

- □ В резистивную энергию

- □  В энергию магнитного поля

- □  В энергию электрического поля

Вопрос №273

Назовите основные свойства резистора?

- □ Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение

- □ Длина, способ намотки

- □ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность

- □ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная допустимая рассеиваемая мощность

Вопрос №274

Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?

- □  Терморезисторы

- □  Переменные резисторы

- □  Фоторезисторы

- □  Температурные резисторы

Вопрос №275

## Является ли резистор линейным элементом?

- □  Резистор является полулинейным элементом

- □  Резистор является линейным элементом

- □  Резистор является частично линейным элементом

- □  Резистор является нелинейным элементом

Вопрос №276

В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов

- □ Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору

Вопрос №277

Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения диэлектрической проницаемости материалов.

- □  Ампер

- □  Вольт

- □  Ни одна из перечисленных

- □  Ом

Вопрос №278

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

Вопрос №279

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

- □ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью

- □ Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью

Вопрос №280

Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?

- □ Кислород, водород

- □  Алюминий, сталь, медь

- □  Керамика, фторопласт, воздух, вакуум

- □  Эбонит, поролон, резина

Вопрос №281

Каков физический смысл индуктивности?

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи

- □ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи

Вопрос №282

Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?

- □ Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки

- □ Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление

- □ Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки

- □ Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки

Вопрос №283

Чем определяется добротность катушки индуктивности?

- □ Добротность катушки индуктивности на не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки

- □ Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру

- □ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна омическому сопротивлению потерь

- □ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна омическому сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки

Вопрос №284

Каково назначение электрического трансформатора?

- □ Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока

- □ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное

- □ Электрический трансформатор предназначен для преобразования напряжения переменного тока, а также для обеспечения гальванической развязки цепей

- □  Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое

Вопрос №285

Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?

- □  Соотношением диаметров провода обмоток

- □  Способом намотки обмоток на каркас трансформатора

- □  Отношением ёмкостей обмоток

- □  Соотношением числа витков обмоток

Вопрос №286

Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?

- □  Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес

- □ У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника

- □  Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть

- □ У идеального электрического трансформатора должны отсутствовать потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток

Вопрос №287

Во что преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?

- □  В электрический заряд между обмотками

- □ Нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике

- □  Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток

- □  Намагничивание близлежащих металлических предметов

Вопрос №288

Какое основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?

- □ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике

- □  Очень высокое сопротивление в прямом направлении

- □  Очень линейная вольт – амперная характеристика

- □ Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет

Вопрос №289

Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?

- □  Очень линейная вольт – амперная характеристика

- □ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике

- □  Очень большой ток в прямом направлении

- □  Очень высокое сопротивление в прямом направлении

Вопрос №290

Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы

- □  Стабилитрон

- □ Точечный диод

- □ Туннельный диод

- □ Плоскостной диод

Вопрос №291

Какова основная область применения PIN-диода?

- □  Переключатель высокочастотных сигналов

- □  Высоковольтный выпрямитель

- □  Источник постоянного тока

- □  Высоковольтный стабилизатор

Вопрос №292

Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?

- □ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе

- □  Очень линейная вольт – амперная характеристика

- □ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении

- □  Очень большой ток в прямом направлении

Вопрос №293

Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?

- □  PIN-диод

- □ Туннельный диод

- □  Варикап

- □  Стабилитрон

Вопрос №294

Какова основная область применения варикапа?

- □  В качестве датчика температуры

- □  Резонансные цепи, частота которых перестраивается напряжением

- □  Выходные цепи усилителей мощности

- □  В качестве стабилизатора напряжения

Вопрос №295

Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэта)?

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы

- □ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы

Вопрос №296

Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?

- □  Только названием

- □  Полярностью подаваемых на них напряжений

- □  Ничем не отличаются

- □ Частотными свойствами

Вопрос №297

## Какие электроды входят в состав триода?

- □ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

- □ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

Вопрос №298

Какие электроды входят в состав тетрода?

- □ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

- □ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель

Вопрос №299

Какие электроды входят в состав пентода?

- □  Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

- □ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель

- □  Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

- □ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

Вопрос №300

Какую функцию выполняет операционный усилитель?

- □ Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения

- □ Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты

- □ Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов

- □ Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы

Вопрос №301

Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?

- □ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

- □ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения,

бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

- □ Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

- □ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

Вопрос №302

Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?

- □  Глубиной частотной коррекции

- □  Напряжением питания операционного усилителя

- □  Типом операционного усилителя

- □ Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами

Вопрос №303

Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?

- □ Бесконечно большое

- □  Переменное в зависимости от входного напряжения

- □  Более 10 кОм

- □ Бесконечно малое

Вопрос №304

Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?

- □  Переменное, в зависимости от выходного напряжения

- □ Бесконечно малое

- □  Более 10 Ом

- □ Бесконечно большое

Вопрос №305

От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?

- □ От номиналов резисторов и конденсаторов RC фильтра

- □  От напряжения питания операционного усилителя

- □  От тока, потребляемого операционным усилителем

- □  От типа операционного усилителя

Вопрос №306

Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?

- □  5 Ом

- □  2.5 Ом

- □  10 Ом

- □  1 Ом

Вопрос №307

Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных

резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?

- □  16 Ом

- □  4 Ом

- □  8√2 Ом

- □  2 Ом

Вопрос №308

Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?

- □  2 пФ

- □  3 пФ

- □  3,2 пФ

- □  5 пФ

Вопрос №309

Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?

- □  17,2 мкФ

- □  6 мкФ

- □  24 мкФ

- □  12 мкФ

Вопрос №310

Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?

- □  2 мкГн

- □  2,5 мкГн

- □  3 мкГн

- □  5 мкГн

Вопрос №311

Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?

- □  27 мкГн

- □  1 мкГн

- □  4,5 мкГн

- □  3 мкГн

Вопрос №312

Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?

- □ F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □  F=L2+C2, где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь

Вопрос №313

Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?

- □ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь

- □ F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □  F=L2+C2 , где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

- □ F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

Вопрос №314

Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?

- □ Умножение добротности

- □ Резонанс токов

- □ Умножение напряжения

- □ Резонанс напряжений

Вопрос №315

Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?

- □  При резонансе наблюдается минимум тока

- □  При резонансе наблюдается максимум тока

- □  При резонансе ток не меняется

- □  При резонансе ток равен нулю

Вопрос №316

Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?

- □  При резонансе наблюдается минимум тока

- □  При резонансе ток равен нулю

- □  При резонансе наблюдается максимум тока

- □  При резонансе ток не меняется

Вопрос №317

От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности

- □ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления к активному сопротивлению, которое тем больше, чем больше потери в контуре

Вопрос №318

Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре

- □  Потери в сердечнике конденсатора

- □ Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки

- □  Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор

- □  Потери на намагничивание конденсатора

Вопрос №319

Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?

- □ ΔF=1/FQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

- □ ΔF=2πF/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

- □ ΔF=2πFQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

- □ ΔF=F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -

добротность

Вопрос №320

В каких единицах измеряется добротность контура?

- □  В Амперах

- □  В Вольтах

- □  Добротность контура – безразмерная величина

- □  В Кулонах

Вопрос №321

Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?

- □ Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр

- □ Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот

- □ Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр

- □ Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот

Вопрос №322

На какой из схем изображён Г-образный фильтр?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №323

На какой из схем изображён П-образный фильтр?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №324

Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?

- □ Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз

- □ Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне

- □ Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне

- □ Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз

Вопрос №325

На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?

- □  1110 В

- □  2900 В

- □  300 В

- □  10 В

Вопрос №326

На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №327

На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?

- □ Только вариант 2

- □ Только вариант 1

- □ Варианты 1 и 4

- □ Варианты 2 и 3

Вопрос №328

На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №329

Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?

- □ Варианты 3 и 4

- □ Только вариант 2

- □ Варианты 1 и 3

- □  Только вариант 3

Вопрос №330

Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?

- □  5дб

- □ Минус 10 дб

- □  10дб

- □  14 дб

Вопрос №331

На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов?

- □  Вариант 2

- □ Ни один из вариантов

- □  Вариант 1

- □  Оба варианта

Вопрос №332

На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Оба варианта

- □ Ни один из вариантов

Вопрос №333

Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?

- □  Деление двух сигналов друг на друга

- □  Вычитание одного сигнала из другого

- □  Перемножение двух сигналов

- □ Сложение двух сигналов

Вопрос №334

Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?

- □  Форма генерируемого сигнала

- □  Режим работы выходного каскада трансивера

- □ Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов

- □  Уровень громкости УНЧ трансивера

Вопрос №335

Какие компоненты определяют частоту LC генератора?

- □  Индуктивность и напряжение питания

- □ Емкость и тип транзистора

- □  Значения L и С частотозадающей цепи

- □  Коэффициент усиления активного элемента

Вопрос №336

Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?

- □  Большой выходной уровень генерируемой частоты

- □  Широкий диапазон перестройки

- □ Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот

- □  Гетеродин не требующий источника питания

Вопрос №337

Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?

- □ Валкодер, вариометр

- □  Индуктивность, переменная емкость

- □  Варикап, индуктивность, транзистор

- □ Оптрон, реле, триггер

Вопрос №338

Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?

- □  Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр

- □  Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр

- □ Цифровая шкала

- □  Умножитель частоты, фильтр

Вопрос №339

Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты

(ФАПЧ)?

- □  Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ

- □  Частота синтезатора отображается на цифровой шкале

- □  Частотой настройки приемника

- □  Частотой первой ПЧ

Вопрос №340

Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?

- □  Настройка в резонанс встроенного тюнера

- □ Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех

- □  Индикация состояния функциональных узлов трансивера

- □  Защита выходного каскада от перегрузок

Вопрос №341

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?

- □ Ни на одном из рисунков

- □ На обоих рисунках

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

Вопрос №342

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  На обоих рисунках

- □ Ни на одном из рисунков

Вопрос №343

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?

- □  Вариант 2

- □ Ни на одном из рисунков

- □  На обоих рисунках

- □ Вариант 1

Вопрос №344

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?

- □ Ни на одном из рисунков

- □ Вариант 1

- □  На обоих рисунках

- □ Вариант 2

Вопрос №345

Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?

- □  Фильтрация побочных каналов приема

- □ Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника

- □  Генерация сигналов промежуточной частоты

- □  Защита смесителя от перегрузки

Вопрос №346

Каково назначение гетеродина радиоприёмника?

- □  Фильтрация промежуточной частоты

- □  Защита выходного каскада трансивера

- □  Генерирование сигнала с необходимой частотой

- □  Фильтрация побочных каналов приема

Вопрос №347

Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?

- □  Детектирование сигнала

- □ Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра

- □  Усиление сигнала промежуточой частоты

- □  Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток

Вопрос №348

Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?

- □  Автоматическая подстройка частоты приема

- □  Обеспечение основного усиления принимаемого сигнала

- □  Формирование сигнала АРУ

- □  Оптимизация работы смесителя и УВЧ

Вопрос №349

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты

- □  На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

- □ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты

Вопрос №350

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?

- □ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала

- □  На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

Вопрос №351

На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты

- □ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты

- □  На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

Вопрос №352

На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?

- □  На способность принимать узкополосные сигналы

- □  На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех

- □ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра

- □  На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи

Вопрос №353

На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □ На обоеих схемах

- □ Ни на одной из схем

Вопрос №354

На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  На обеих схемах

- □ Ни на одной из схем

Вопрос №355

На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  На обеих схемах

- □ Ни на одной из схем

Вопрос №356

На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?

- □  На уровень внеполосных и побочных излучений

- □  На максимальную дальность связи

- □  На стабильность частоты

- □ На выходную мощность

Вопрос №357

Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?

- □ Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

- □ Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны

- □  Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

- □ Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

Вопрос №358

Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?

- □ Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки

- □ Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки

- □ Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки

- □ Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

Вопрос №359

Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора

(R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?

- □  V < D < R

- □  D < R< V

- □  D > V > R

- □  D < V < R

Вопрос №360

Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?

- □  Назначение противовесов – грозозащита

- □ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть

- □ Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части

- □ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают

Вопрос №361

Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?

- □ При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны

- □ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется

- □  У параболической антенны нет коэффициента усиления

- □ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает

Вопрос №362

Из каких составных частей состоит рупорная антенна?

- □ Набор колец в пространстве

- □ Рупор и ротор

- □  Рупор и статор

- □  Возбуждающий волновод, рупор

Вопрос №363

Из каких составных частей состоит спиральная антенна?

- □  Спираль в плоскости или объеме

- □ Набор колец в пространстве

- □  Набор колец на единой траверсе

- □  Диполь и уголковый отражатель

Вопрос №364

Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?

- □  Диполь и уголковый отражатель

- □ Набор колец в пространстве

- □  Параболический отражатель, облучатель

- □ Рупор и кабель

Вопрос №365

Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?

- □  Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит

- □ Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны

- □  Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны

- □ Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны

Вопрос №366

Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?

- □  Вертикальной

- □  Круговой

- □  Горизонтальной

- □  Эллиптической

Вопрос №367

Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?

- □  Круговой

- □  Горизонтальной

- □  Вертикальной

- □  Квадратной

Вопрос №368

Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?

- □  Ромбическая

- □  Спиральная

- □  Телескопическая

- □  Дипольная

Вопрос №369

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?

- □  На расстоянии λ от точки питания

- □  В точке питания

- □ На концах диполя

- □ Ток в диполе везде одинаковый

Вопрос №370

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?

- □  В точке питания

- □  На расстоянии λ от точки питания

- □ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна

- □ На концах диполя

Вопрос №371

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?

- □ В верхней точке

- □  На 1/4 длины антенны снизу

- □  Внизу

- □  В середине

Вопрос №372

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

- □  В середине

- □  Внизу

- □  В верхней

- □ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна

Вопрос №373

Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?

- □  Только горизонтальной

- □ Только вертикальной

- □  Горизонтальной и вертикальной

- □  Круговой

Вопрос №374

На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?

- □  47 ГГц и выше

- □ 144 МГц и выше

- □  433 МГц и выше

- □ 1300 МГц и выше

Вопрос №375

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «А»?

- □  Усилительный элемент закрыт весь период

- □ Усилительный элемент открыт в течение четверти периода

- □ Усилительный элемент открыт в течение всего периода

- □ Усилительный элемент открыт в течение половины периода

Вопрос №376

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «B»?

- □ Усилительный элемент открыт в течение половины периода

- □ Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода

- □  Усилительный элемент закрыт весь период

- □ Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода

Вопрос №377

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «АB»?

- □ Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода

- □ Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода

- □  Усилительный элемент закрыт весь период

- □ Усилительный элемент открыт в течение всего периода

Вопрос №378

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «C»?

- □ Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода

- □  Усилительный элемент закрыт весь период

- □ Усилительный элемент открыт в течение всего периода

- □ Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода

Вопрос №379

В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучшую линейность, наименьшие искажения и уровень гармоник?

- □  Режим АВ

- □  Режим А

- □  Режим В

- □ Режим С

Вопрос №380

Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключен конденсатор?

- □ Определить взаимоотношение фаз, не зная ёмкости конденсатора, невозможно

- □  Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе отстаёт от фазы переменного тока

- □  Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе опережает фазу переменного тока

- □  Фазы совпадают

Вопрос №381

Чему равно реактивное сопротивление конденсатора?

- □ Xc=1/(2πFC), где F-частота, С – ёмкость конденсатора

- □ Xc=πFC/2, где F-частота, С – ёмкость конденсатора

- □  Xc=2πFC, где F-частота, С – ёмкость конденсатора

- □ Xc=2/(πFC), где F-частота, С – ёмкость конденсатора

Вопрос №382

Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключена катушка индуктивности?

- □  Определить взаимоотношение фаз, не зная индуктивности катушки, невозможно

- □  Фазы совпадают

- □ Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности отстаёт от фазы переменного тока

- □ Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности опережает фазу переменного тока

Вопрос №383

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общей базой?

- □ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется

- □ Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется

- □ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется

- □ Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется

Вопрос №384

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим эмиттером?

- □ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется

- □ Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности.

Фаза сигнала не инвертируется

- □ Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется

- □ Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется

Вопрос №385

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим коллектором?

- □ Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности.

Фаза сигнала не инвертируется

- □ Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется

- □ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется

- □ Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется

Вопрос №386

В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучший коэффициент полезного действия?

- □  Режим В

- □  Режим C

- □  Режим АВ

- □ Режим А

# Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений

Вопрос №387

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

- □  Ватт

- □  Вольт

- □  Ом

- □  Ампер

Вопрос №388

В каких единицах измеряется сопротивление?

- □  Вольт

- □  Ватт

- □  Ом

- □  Фарада

Вопрос №389

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

- □  Ом

- □  Ватт

- □  Вольт

- □  Фарада

Вопрос №390

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

- □  При КСВ =3

- □ При КСВ =2

- □  При КСВ =1,0

- □ При КСВ =0,5

Вопрос №391

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

- □  Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки

- □  Между антенной и эквивалентом нагрузки

- □  Между радиостанцией и источником питания

- □ Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

Вопрос №392

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин

«пиковая мощность огибающей радиостанции»?

- □  Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20

миллисекунд

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы

Вопрос №393

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин

«средняя мощность радиостанции»?

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20

миллисекунд

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

Вопрос №394

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин

«мощность несущей радиостанции»?

- □  Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20

миллисекунд

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного

радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы

- □ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

Вопрос №395

Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 22060 кГц?

- □  44120 кГц

- □  6040 кГц

- □  30060 кГц

- □ При таком соотношении частот зеркального канала не существует

Вопрос №396

Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?

- □ 7999 кГц, 8001 кГц

- □ 15059кГц, 15061кГц

- □ 7064кГц, 7059кГц

- □ 22060кГц, 22063кГц

Вопрос №397

Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?

- □ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять)

- □ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три)

- □  Такого ограничения нет

- □  Не более разрешенной мощности

Вопрос №398

Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?

- □  Избирательность радиоприёмника

- □  Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника

- □ Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды

- □  Чувствительность радиоприёмника

Вопрос №399

Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?

- □  100 Вт

- □  500 Вт

- □  10 Вт

- □  25 Вт

Вопрос №400

К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два

идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?

- □  100 Вт

- □  25 Вт

- □  500 Вт

- □  1000 Вт

Вопрос №401

Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?

- □ Pср=(2/p2)*Pmax, где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой

- □ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –

пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10…15

- □ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –

пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1…1,5

- □ Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом

Вопрос №402

В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?

- □  А (Ампер)

- □  Гн (Генри)

- □  Гц (Герц)

- □  В (Вольт)

Вопрос №403

В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?

- □  Ампер (миллиампер, килоампер)

- □  Вольт (милливольт, киловольт)

- □  Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.)

- □  Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.)

Вопрос №404

Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы

- □ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора

Вопрос №405

Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?

- □  Гн (Генри)

- □  В (Вольт)

- □  А (Ампер)

- □  Ф (Фарада)

Вопрос №406

На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?

- □  Оба варианта

- □ Ни один из вариантов

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

Вопрос №407

На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?

- □  Вариант 1

- □ Вариант 2

- □  Вариант 3

- □ Вариант 4

Вопрос №408

Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?

- □  Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности

- □  Для измерения текущего значения выходной мощности

- □  Для проверки степени линейности

- □ Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности

# Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)

Вопрос №409

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- □ Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

- □ Заземлить все антенны, когда они не используются

- □ Установить согласующее устройство в точке питания антенны

- □  Установить предохранитель в линии питания антенны

Вопрос №410

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- □ Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

- □  Никогда не выключать радиостанцию

- □  Тщательной изоляцией всей электропроводки

- □  Отключить заземляющую систему от радиостанции

Вопрос №411

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

- □  В туман

- □ В метель при низкой влажности

- □  В оттепель

- □  При падении атмосферного давления

Вопрос №412

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

- □ Линия питания антенны

- □ Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

- □ Источник питания

- □  Вся электропроводка

Вопрос №413

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

- □  Приблизительно 5 Ампер

- □ Более 0,1 Ампера

- □ Более 100 Ампер

- □  Ток через человеческое тело безопасен

Вопрос №414

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

- □  На сердце

- □  На печень

- □  На легкие

- □  На мозг

Вопрос №415

В каком случае требуется заземление радиостанции?

- □  При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

- □  Всегда, за исключением мобильных радиостанций

- □ При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

- □  При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

Вопрос №416

Каким образом производится заземление радиостанции?

- □  Подключением к батарее отопления

- □  Подключением к внешнему заземлению

- □  Подключением к контуру заземления здания

- □  Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

Вопрос №417

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

- □  Допускается

- □  Зависит от категории помещения

- □  Зависит от типа батарей отопления

- □  Категорически запрещено

Вопрос №418

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

- □  Зависит от категории помещения

- □  Категорически запрещено

- □  Запрещается только при использовании «баллонного» газа

- □  Допускается

Вопрос №419

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

- □  Только углекислотные огнетушители

- □  Углекислотные и порошковые огнетушители

- □  Углекислотные и пенные огнетушители

- □  Только порошковые огнетушители

# Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех

Вопрос №420

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

- □ Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя

- □  Низкая высота антенны ТВ приемника

- □  Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину

- □  Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

Вопрос №421

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

- □  Гармонические излучения Вашей радиостанции

- □ Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа

- □  Плохая фильтрация средних частот в радиостанции

- □  Перегрузка ТВ приемника по входу

Вопрос №422

Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

- □  Выбрать свободную частоту

- □  Использовать нерезонансную антенну

- □  Использовать эквивалент нагрузки

- □  Использовать резонансную антенну

Вопрос №423

Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?

- □ Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн

- □  Использование некачественного сетевого кабеля

- □ Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация

- □  Применение кварцевых резонаторов

Вопрос №424

Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?

- □  Использование манипуляции колоколообразной формы

- □  Неравномерная скорость передачи

- □  Высокая скорость нарастания/спада сигнала

- □  Низкая скорость нарастания сигнала

Вопрос №425

Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?

- □  Неверная настройка анодного контура

- □  Применение несогласованной антенны

- □  Неверная настройка полосовых фильтров

- □ Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика

Вопрос №426

Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?

| a)□ b)□ c)□ d)□ | 21 МГц 28 МГц 42 МГц 14 МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соответствие номера вопроса и правильного ответа |  |
|  |  | ([№ вопроса], правильный ответ) |  |
| [1] b |  |  |  |
| [2] d |  | [24] a [46] d [68] c [90] d | [112] d |
| [3] a |  | [25] c [47] c [69] d [91] a | [113] a |
| [4] a |  | [26] a [48] c [70] c [92] d | [114] b |
| [5] d |  | [27] d [49] d [71] a [93] d | [115] d |
| [6] b |  | [28] b [50] b [72] c [94] c | [116] a |
| [7] c |  | [29] a [51] d [73] a [95] b | [117] b |
| [8] b |  | [30] b [52] d [74] c [96] d | [118] d |
| [9] b |  | [31] b [53] c [75] c [97] a | [119] d |
| [10] a |  | [32] b [54] a [76] b [98] c | [120] c |
| [11] a [12] d |  | [33] b [55] a [77] a [99] c [34] d [56] d [78] c [100] d | [121] c [122] c |
| [13] d [14] d |  | [35] c [57] c [79] d [101] b [36] b [58] c [80] d [102] d | [123] d [124] a |
| [15] c [16] b |  | [37] d [59] a [81] d [103] d [38] b [60] d [82] b [104] b | [125] a [126] b |
| [17] a [18] c |  | [39] a [61] d [83] a [105] b [40] c [62] a [84] c [106] b | [127] d [128] c |
| [19] b |  | [41] b [63] d [85] c [107] a | [129] b |
| [20] c |  | [42] a [64] d [86] b [108] a | [130] c |
| [21] b |  | [43] b [65] a [87] a [109] b | [131] c |
| [22] a |  | [44] d [66] d [88] b [110] a | [132] c |
| [23] b |  | [45] b [67] b [89] a [111] a | [133] b |

| [134] c | [183] d | [232] c | [281] d | [330] d | [379] b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [135] c | [184] c | [233] d | [282] d | [331] c | [380] b |
| [136] b | [185] d | [234] b | [283] c | [332] b | [381] a |
| [137] a | [186] c | [235] a | [284] c | [333] c | [382] d |
| [138] d | [187] d | [236] d | [285] d | [334] c | [383] b |
| [139] c | [188] c | [237] d | [286] d | [335] c | [384] a |
| [140] d | [189] b | [238] c | [287] c | [336] c | [385] d |
| [141] c | [190] b | [239] c | [288] d | [337] c | [386] b |
| [142] d | [191] a | [240] c | [289] b | [338] a | [387] b |
| [143] d | [192] d | [241] a | [290] c | [339] a | [388] c |
| [144] b | [193] b | [242] b | [291] a | [340] b | [389] d |
| [145] b | [194] d | [243] b | [292] a | [341] c | [390] c |
| [146] a | [195] c | [244] b | [293] c | [342] b | [391] d |
| [147] b | [196] b | [245] b | [294] b | [343] d | [392] c |
| [148] b | [197] b | [246] a | [295] d | [344] d | [393] c |
| [149] a | [198] c | [247] a | [296] b | [345] b | [394] d |
| [150] a | [199] c | [248] c | [297] b | [346] c | [395] c |
| [151] c | [200] d | [249] b | [298] d | [347] b | [396] c |
| [152] b | [201] b | [250] d | [299] a | [348] b | [397] b |
| [153] d | [202] b | [251] d | [300] d | [349] d | [398] d |
| [154] b | [203] d | [252] c | [301] a | [350] c | [399] b |
| [155] c | [204] a | [253] b | [302] d | [351] b | [400] d |
| [156] b | [205] c | [254] d | [303] a | [352] c | [401] a |
| [157] c | [206] d | [255] d | [304] b | [353] a | [402] c |
| [158] c | [207] a | [256] a | [305] a | [354] b | [403] d |
| [159] d | [208] c | [257] c | [306] a | [355] a | [404] c |
| [160] d | [209] a | [258] c | [307] b | [356] a | [405] a |
| [161] b | [210] a | [259] c | [308] d | [357] a | [406] c |
| [162] d | [211] b | [260] a | [309] b | [358] a | [407] a |
| [163] c | [212] a | [261] a | [310] d | [359] d | [408] c |
| [164] a | [213] c | [262] b | [311] d | [360] d | [409] b |
| [165] a | [214] c | [263] d | [312] a | [361] a | [410] a |
| [166] b | [215] b | [264] b | [313] b | [362] d | [411] b |
| [167] b | [216] d | [265] d | [314] d | [363] a | [412] b |
| [168] a | [217] a | [266] a | [315] b | [364] c | [413] b |
| [169] b | [218] a | [267] c | [316] a | [365] c | [414] a |
| [170] b | [219] b | [268] c | [317] d | [366] c | [415] b |
| [171] b | [220] d | [269] c | [318] b | [367] c | [416] d |
| [172] a | [221] b | [270] b | [319] d | [368] b | [417] d |
| [173] d | [222] a | [271] c | [320] c | [369] b | [418] b |
| [174] b | [223] b | [272] a | [321] c | [370] d | [419] b |
| [175] c | [224] a | [273] c | [322] b | [371] c | [420] a |
| [176] d | [225] a | [274] a | [323] a | [372] c | [421] a |
| [177] b | [226] a | [275] b | [324] d | [373] c | [422] c |
| [178] b | [227] b | [276] a | [325] a | [374] b | [423] c |
| [179] a | [228] d | [277] c | [326] a | [375] c | [424] c |
| [180] a | [229] d | [278] c | [327] d | [376] a | [425] d |
| [181] d | [230] b | [279] d | [328] b | [377] a | [426] c |
| [182] c | [231] d | [280] c | [329] c | [378] a |  |